Příloha č. 1/2

Technická zpráva podle FD

# Městská knihovna Tišnov

# Název stavby:	Městská knihovna Tišnov

Investor:		Město Tišnov, Náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Projektant:		Ing. Zemanová, Ateliér OMEGA, Sportovní 3, 602 00 Brno

- Umístění objektu

  - Okres				Brno - venkov

  - Obec				Tišnov

  - Místo v obci (při ulici)	Brněnská ulice

  - Parcelní číslo			175

  - Katastrální území		Brno

- Objemové charakteristiky

  - Obestavěný prostor						3522 m3

  - Zastavěná plocha obytných místností			0     m2

  - Zastavěná plocha ostatních místností			358 m2

  - Počet podlaží						      2

- Charakter stavby

  - Střecha		                                        plochá     	sedlová

  - Konstrukce	zděná  	ŽB monolit.	ŽB mont.	dřevěná

  - Podkroví			ano	ne

  - Podsklepení			ano	ne

  - Umístění objektu		řadový	samostatný 	polořadový

- Technické požadavky a parametry konstrukcí v popisu FUNKČNÍCH DÍLŮ

## 01 Základy

Podstandard

Standard

Nadstandard

Chybí

0101-Základy včetně výkopů

Přemístěním výkopku hor. 1-4	do 10 km

Hloubení rýh		hornina třídy 3

Přemístěním výkopku hor. 1-4                  	místní skládka

Způsob zakládání		ŽB pasy 	B 20

Bednění základových pasů  		zřízení

Bednění základových pasů  		odstranění

Výztuž základových pasů		ocel	10425

Výztuž základových pasů		ocel	10505

Výztuž základových pasů		sítě kari

Bourání betonových základů  		bet. prostý

0102-Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace vodorovná z asfaltovaných pásů - penetrace

- asfaltovaný pás přitavený v jedné vrstvě

Hydroizolace svislá – pemetrace

-  asfaltový pás přitavený

## 02 Svislé konstrukce

0201-Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou kombinovány z obvodového cihelného zdiva a ocelového skeletu

Nosné obvodové zdivo 			Porotherm tl. 40 cm, malta MVC 2,5

Porotherm  tl. 30 cm, malta MVC 2,5 (v přízemí MVC 5)

Vnitřní nosné			Porotherm  tl. 24m, malta MVC 2,5

Nadzákladové zdi z betonu prostého        		B 20 (C 16/20)

Sloupy železobetonové monolitické 			v přízemí - 30 (C 25/30)

V patře    - 20  (C 16/20)

Výztuž 						10 505

Věnce						B15 (C 12/15)

Výztuž věnců					10 425

Překlady  					Porotherm ROP-P

Překlad v uliční části je ŽB monolitický průvlak spojený se stropní deskou.

0202-Příčky a dělící stěny

Příčky cihelné 	YTONG 100,200 MM NA MALTU YTONG

Příčky ostatní - sádrokartonové

- shrnovací

- dřevěné zasklené

## 03 Vodorovné konstrukce

0301-Stropní konstrukce

Stropy  						spojitá ŽB deska bezprůvlaková tl.

Beton               		B 30 (C 25/30) tloušťka 250 mm

Na kótě +6.6m v uliční části – B 20 (C 16/20)

Výztuž						10 505

## 04 Střecha

0401-Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace

Střecha – nosná kce dvorní části je navržena jako pultové ocelové příhradové vazníky. Každý vazník je uložen jedním koncem na obvodové zdivo a druhým koncem na ocelovém průvlaku ze dvou nosníků profilu I 200mm. Rozpon vazníku je 9,9 m. Horní a spodní pásnice pultových vazníků jou s profilů 2xU.

Střecha – nosná kce uliční části je navržena jako jednoduchý dřevěný krov na rozpon 7,5 m

0402- Střešní okna, světlíky a průlezy

Světlík-dřevěný -neotvíravý

0403-Krytina střechy

Krytinu střechy v uliční části bude pálená taška (TONDACH) a ve dvorní části bude živičná krytina (Bonský šindel), střešní dilatace, oplechování zdí a prostupů z Pz plechu.

## 05 Povrchy vnitřních a vnějších stěn

0501-Povrchy vnitřních stěn - omítky

Omítky budou štukové vápenocementové ze suchých směsí

Omítka pod obklady bude vápenocementové

Malba BRILUX

0502-Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace

Vnitřní bělninové dle výběru investora v souladu s architektem

0503-Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády

Omítky hladké vápené.

0504-Povrchy vnějších stěn - obklady

Sokl na obvod. Zdech je proveden dle Jamborova domu – dodavatel STYL 2000

0506-Podhledy montované

## Podhledy zavěšené sádrokartonové, čtverce 600/600 bez izolace

## 06 Výplně otvorů

0601-Dveře vnitřní

Dveře vnitřní

- Protipožární

- Ostatní od fy Prokeš

0602-Dveře vnější

Dveře zasouvací s čidlem.

0604-Okna, balkónové dveře

Europrofily, otvíravé, zasklení s tepelně izolačního dvojskla DITHERM PLUS

## 07 Podlahy

0701-Podlahy

Ve skladu a výpůjčních prostorách je použito lité PVC, v kanceláři koberec, ve WC keram. Dlažba.Přechody podlah a dilatace jsou řešeny příslušnými lištami, dlažby sokly z téhož materiálu

## 08 Instalace

0803-Zařizovací předměty

Zdravoinstalace včetně plynu

0804-Vytápění

Zdroj tepla- teplovodní plynový kotel VIADRUS G 42 ECO, který bude umístěn v přízemí Jamborova Domu (stávající objekt)

Odtah spalin- bude proveden kouřovodem o ø 170 mm do komína

Rozvod ÚT – horizontální rozvody budou vedeny převážně v podlahách.

Otopná tělesa – budou použity radiátory ocelové RADIK Ventil Kompakt

0805-Klimatizace, vzduchotechnika

Je navržena vzduchotechnika bez chlazení serveru.

0807-Elektroinstalace

Napojení ze stávající přípojkové pojistkové skříně SP vně objektu, která je součástí přípojky NN. Kabelem CYKY 5Cx16mm2 se připojí podružný rozvaděč RMS v patře a kabelem CYKY 5Cx6mm2 se připojí výtah v přízemí. Veškeré nové rozvody budou provedeny kabely CYKY.

0808-Slaboproudé rozvody

Na pracovištích jsou vždy dvojzásuvky RJ45. Ke každé dvojzásuvce vedou dva samostatné kabely z místního serveru UTP 4p. cat. 5

El. zab. objektu  se provede infrapasivní čidly v kombinaci s magnetickými kontakty. U vchodu kódovací klávesnice a houkačka.

Rozvod STA bude proveden v trubkách koaxiálem.

0808-Výtahy, plošiny

Repase stávajícího výtahu.

## 10 Ostatní

1001-Vybavení kuchyně, vestavěné skříně, mříže

Stůl

1002-Další náklady spojené s výstavbou

Vyčištění budovy

Odvoz suti na skládku

Bourací práce