# Zadání cvičení kurzu kombinované formy studia

BO01 Konstrukce a dopravní stavby

Ve výseku přiložené mapy v měřítku 1:10000 jsou červeně vyznačeny tři tečny trasy pozemní komunikace. Vypracujte postupně návrh trasy pro návrhovou rychlost Vn = 80 km.h-1:

- Návrh obou směrových oblouků bez přechodnic

(změřte středové úhly pomocí tangenty úhlu, zvolte vhodné poloměry oblouků tak, aby poslední dvojčíslí poloměru bylo stejné jako dvojčíslí dne data narození, vypočtěte vytyčovací parametry oblouků, zkontrolujte délku mezipřímé mezi oblouky)

- Sestavte osu komunikace

(počátek staničení osy zvolte v krajním bodě krajní tečny, stanovte staničení hlavních bodů na ose, vykreslete osu do mapy, popište oblouky, vypište parametry oblouků, vyznačte staničení hlavních bodů, vyznačte kilometráž po 0,5 km)

- Vypracujte podélný řez v měřítku 1:10 000/1000

(vykreslete srovnávací rovinu s vhodnou výškou, do ní průběh terénu tak, že stanovíte staničení průsečíků osy s vrstevnicemi a odhadnete výšku počátečního a koncového bodu osy, vrstevnicový interval je 2 m, navrhnete niveletu – začátek a konec trasy bude ležet v úrovni terénu – sestávající z nejméně dvou sklonů a nejméně jednoho lomu sklonu, u kterého navrhnete zaoblení, výsledný podélný řez opatřete potřebným popisem směrových a sklonových poměrů).

- Pro jeden zvolený oblouk trasy vypočtěte všechny parametry při použití přechodnic

(navrhněte délku přechodnic a vypočtěte parametry celého oblouku)

Přiložená mapa je po vytištění na papír A4 v měřítku 1:10 000. Vypracované výkresy odevzdejte buď jako elektronické výkresy (požadované typy souborů: dwf, pdf, jpg) nebo vytištěné nebo vykreslené na formátu A3. K výkresům přiložte výpočty (formát doc nebo pdf).