Příklad č. 1

OCENĚNÍ  RODINNÉHO DOMU

dle platného cenového předpisu

- nákladový způsob

Účel ocenění: 				prodej nemovitosti

Datum místního šetření:			15. 10. 2009

Datum ke kterému je ocenění provedeno:	15. 10. 2009

Použitý oceňovací předpis:	Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013Sb a dále prováděcí vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Ocenění provedl:				jméno a příjmení, kontakt

Podklady pro vypracování ocenění:	kopie katastrální mapy

cenová mapa

projektová dokumentace

podklady z místního šetření …

Přehled oceňovaných nemovitostí:		rodinný dům …

garáž …

pozemky …

venkovní úpravy …

trvalé porosty …

Nález

Předmět ocenění:

Předmětem ocenění je budova č.p. ***, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. ***, dále garáž a stodola, na pozemku p.č. ***, venkovní úpravy a studna, vše v katastrálním území ***.

Podklady dostupné pro ocenění:

### Výpis z katastru nemovitosti ze dne **.**. 2010

Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. *** ze dne **.**. **** je budova zapsána pod číslem popisným ***, se způsobem využití jako rodinný dům na pozemku p.č. *** (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře *** m2, a parcela č. *, se způsobem využití zahrada, výměra: *** m2, k.ú. ***. Jako vlastníci jsou uvedeni:

Jméno a příjmení, bytem

### Stavební výkresy z roku *** (podle zadaného stáří)

Výkres RD: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

Výkres garáže: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

### Porovnávací databáze cen nemovitostí

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity databáze, sestavená z údajů získaných z realitních serverů během měsíců září až prosinec 2009. Databáze je sestavena formou sešitu v textovém editoru MS©Excel.

### Cenová mapa pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města ***, platná od **.**. ****. Příslušná část je uvedena v xerokopii v příloze č. *** tohoto posudku.

### Výřez z platného Územního plánu města ***

### Předpisy (zákony a vyhlášky)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění ***.

## Situace oceňované nemovitosti

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici ***, orientační číslo ***. Příjezd k oceňovaným nemovitostem je po místní komunikaci s obytnou zástavbou. Oceňovaný areál obsahuje následující nemovitosti:

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	rodinný dům č.p. *** na p.č. ***,

–	venkovní úpravy na p.č. *** a p.č. ***,

–	pozemky p.č. *** a ***,

–	trvalé porosty na p.č. ***.

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	pozemek p.č. ***.

### Obec a okolí nemovitosti

| Druh obce: | statutární město |
| --- | --- |
| Správní funkce obce: | krajské město |
| Počet obyvatel: | 366 680 |
| Obchod potravinami resp. smíšené zboží: | v místě, v přiměřené vzdálenosti |
| Školy: | základní, střední, vysoké |
| Poštovní úřad: | v místě |
| Obecní úřad: | úřad městské části |
| Stavební úřad: | v místě |
| Okresní úřad: | Magistrát města Brna v místě |
| Kulturní zařízení: | kina, divadla, musea, galerie, Dům umění |
| Sportovní zařízení: | veškerá |
| Struktura zaměstnanosti: | průmysl, zemědělství, služby |
| Životní prostředí: | dobré, bez výraznějšího vlivu inverzí |
| Poptávka nemovitostí: | přiměřená |
| Hotely ap.: | v místě |
| Územní plán: | existuje |

### Umístění nemovitosti v obci

| Poloha k centru: | čtvrť obytných domů, s dobrým spojením s centrem. |
| --- | --- |
| Vzdálenost k nádraží ČD: | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k zastávce MHD: | Tramvaj 5 min, trolejbus 10 min. |
| Dopravní podmínky: | Dobré |
| Konfigurace terénu: | Svažitý |
| Převládající zástavba: | rodinné domy |
| Parkovací možnosti: | vlastní garáž, na chodníku |
| Obyvatelstvo v okolí: | bez problémových skupin |
| Územní plán: | Existuje |
| Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: | vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn. |

### Vlastní nemovitost

| Typ stavby | rodinný dům řadový koncový |
| --- | --- |
| Počet pokojů | 2+4 |
| kuchyní | 1 |
| koupelen | 1 |
| WC | 1 |
| provozní prostory | Nejsou |
| sklepní místnosti | sklep, chodba, schodiště |
| prádelna v domě | Není |
| Zahrada | zahrada za domem |
| Pozemky - zastavěná plocha | 177 m2 |
| Pozemky celkem | 477 m2 |
| Příslušenství | Garáž |
| Dostupnost jednotlivých podlaží | dobrá |
| Možnost dalšího rozšíření | půdní vestavbou, přístavbou do dvora |
| Údržba stavby | průběžná, dům v dobrém stavu |

### Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap.

| Možnosti ohrožení stavby |  |
| --- | --- |
| Sesuv: | nepřichází v úvahu |
| Kritická poloha objektu u vozovky: | není |
| Výskyt radonu: | Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření výskytu radonu v objektu. Zdraví škodlivý výskyt radonu se v Brně v dané lokalitě nepředpokládá. Objekt není postaven z materiálů, u nich by bylo možno předpokládat výskyt radonu. |
| Imise, hluk aj. |  |
| Zdroj znečištění v blízkém okolí: | není |
| Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: | není |
| Zdroj hluku v okolí: | není |
| Jiné: | není |

### Připojení na inženýrské sítě

| Vodovod: | přípojka z veřejného vodovodu z ulice |
| --- | --- |
| Kanalizace: | přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice |
| Elektrická síť: | zemní kabel 230/400 V z ulice, příkon dostatečný |
| Plyn: | je zaveden |
| Dálkové vytápění: | Není |
| Telefonní přípojka: | Zavedena |

## Popis situace na trhu s nemovitostmi v dané oblasti pro 1. čtvrtletí 2009

Slovní popis na základě poznatků získaných při sestavení databází.

***

## Místní šetření **. **. ****

Místní šetření, spojené s ohledáním oceňovaných nemovitostí, bylo zahájeno dne **.**.*** v **:** hodin před předmětnou nemovitostí. Bylo svoláno za účelem prohlídky a posouzení technického stavu nemovitostí na místě.

Zpracovateli znaleckého posudku byl umožněn vstup do nemovitosti. Byla pořízena fotodokumentace a zaměření rozměrů objektů. Objednatel posudku předal PD, kupní smlouvu apod.

## Celkový popis nemovitostí

Stručný popis nemovitosti, např. kdy byla postavena, kdy proběhly rekonstrukce nebo přestavba, zda je celkově dokončená, uspořádání podlaží, existence podzemního podlaží a obytného podkroví, použitý konstrukční systém, je-li objekt zateplen a jak …

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. ***, který je umístěn na ulici *** č.p./č.o. **/**, na pozemku p.č. ***, vše k.ú. ***, obec ***, okres ***. Jedná se o řadovou budovu, ke které náleží kolna a dvojgaráž. Nemovitost leží cca 2 km od centra Brna, s možnosti využití MHD. Příjezd k domu je z ulice Torkova, samotný přístup k domu je po zpevněné cestě na pozemku p.č. 778. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, do domu je zaveden telefon.

### Obytný objekt č.p. ***

Jedná se o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům, splňuje současná kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dům má 2 nadzemní podlaží, dle definice má rodinný dům nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví). Dům je zděný se základy z betonových pasů a s izolací proti zemní vlhkosti. Podle informace od objednavatele pochází dům z roku ***.

Střecha sedlová, původně byla část střechy mansardová; s dřevěným krovem a malými větracími střešními okny.

Krytina je z pálených tašek, dvoudrážkových.

Z klempířských konstrukcí jsou zde svody a žlaby z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdivo: cihelné, tl. 45 cm.

Venkovní úprava stěn: břizolit

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, keramický obklad.

Stropy: s rovným podhledem, omítané, dřevěný obklad.

Schodiště: monolitické betonové, pokryté PVC, prosvětleno skleněnými tvárnicemi.

Podlahy a dlažby: ker. dlažba, vlysy, PVC a dřevotříska.

Okna: dřevěná dvojitá.

Dveře: plné a prosklené.

Vytápění: centrální, plynový kotel.

Rozvod vody: studené a teplé.

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vany.

Kanalizace: z WC, umyvadel, vany a dřezů.

Zdroj teplé vody: el. zásobníkový ohřívač.

### Popis jednotlivých podlaží

Popis jednotlivých konstrukcí a vybavení objektu je uveden také v tabulce výpočtu ceny nákladovým způsobem.

1.NP (1. nadzemní podlaží) – na výkresech označované jako „suterén“

Při vstupu do domu je prádelna a 2 menší místnosti, sloužící jako sklady. V prádelně se nachází umyvadlo, vana, automatická pračka a boiler. Na průchozí chodbu navazuje chodba, kde je umístěn plynový kotel. Do 2.NP vede betonové monolitické schodiště, které je pokryto PVC s gumovými lištami a má dřevěný obklad. Z této chodby je vstup do kuchyně (dříve plánovaná garáž), která má tvar L a ke které náleží i malá spíž. Zde se nachází kuchyňská linka se dřezem a sporákem bez digestoře. Okna jsou dřevěná dvojitá a v celém suterénu jsou zabezpečena mřížemi. V kuchyni a prádelně jsou keramické obklady. Podlahy jsou převážně z dlažby, kromě kuchyně, kde je položeno PVC. Dveře v suterénu jsou dřevěné v ocelových zárubních, plné a částečně prosklené. V celém suterénu jsou rovné podhledy a hladké omítky.

2.NP (2. nadzemní podlaží)

V patře jsou rovné podhledy a hladké omítky. Z chodby je vstup do kuchyně a obývacího pokoje. Tyto místnosti jsou navzájem propojené. Z chodby je samostatný vstup na WC s umyvadlem. V kuchyni je kuchyňská linka s kombinovaným sporákem a digestoří. Do kuchyně a obývacího pokoje je vstup umožněn prosklenými dveřmi, na WC jsou dveře plné. V kuchyni a na záchodě jsou keramické obklady, jídelní kout je obložen dřevem. V kuchyni je položeno PVC, v obývacím pokoji jsou vlysy a na WC je dlažba. Okna jsou dřevěná dvojitá. Ohřev vody a vytápění je centrální, otopnými tělesy jsou žebrové radiátory.

3.NP (3. nadzemní podlaží)

Do 3.NP vedou betonové schody, pokryté PVC. Z chodby vedou 4 samostatné vstupy do pokojů a koupelny. Ze dvou pokojů je možný vstup na balkón, který je přes celou šíři domu. V pokojích je povrch podlah z dřevotřísky, na které je položeno PVC. V koupelně je keramický obklad a dlažba. V koupelně se nachází vana, umyvadlo a bojler. Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou prosklené. Podhledy jsou rovné, na chodbě nad schodištěm je dřevěný obklad. Povrchy stěn jsou provedeny z hladké omítky. Z chodby je také možný vstup na půdu po žebříku.

### Stavebně technický stav objektu

Podle informace od *** pochází dům z roku ***. V průběhu užívání objektu neproběhly žádné významné stavební úpravy. Hlavní stavební konstrukce stavby jsou původní a v dobrém stavebně technickém stavu..

Uvést zadané nedokončené konstrukce vč. jejich popisu– pro variantu č.3

Uvést zadané vady – pro výpočet nákladů na odstranění vady.

### Garáž na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit dle legendy na výkresech

V roce **** byla naproti budovy č.p. ** postavena garáž. Jedná se o budovu se základy z betonových pásů, tloušťka zdiva je ** cm. Stropy jsou **. Budova má *** střechu s krytinou z *, klempířské konstrukce: **. Povrch je tvořen částečně z břizolitu a osinkocementového obkladu. Schodiště je dřevěné a betonové monolitické. Okna jsou ocelová, jednoduchá a skleněné tvarovky. Dveře jsou dvoukřídlové dřevěné v ocelové zárubni. Podlahy jsou částečně z betonové mazaniny a částečně z betonové dlažby 30×30 cm do písku. Je zavedena elektřina 230V.

### Stodola na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit

Kolna byla postavena v roce ***. Základy má z betonových pasů. Obvodové stěny průčelí jsou vyzděné z cihel tl. 15 – 17 cm a skleněných tvarovek, boční stěny jsou dřevěné, nosnou část tvoří dřevěné pilířky, které jsou jednostranně obíjené, stropy v kolně nejsou. Střecha je pultová s osinkocementovou krytinou, bez klempířských konstrukcí. Okno je jednoduché v ocelovém rámu, vrata jsou dřevěné s výplní ze sololitu. Podlaha je udusaná hlína. Do kolny je zavedena elektřina 230V.

### Venkovní úpravy  upravit dle zadání, tady uvést jen seznam

- Žumpa

- Kanalizace

- Zpevněná plocha

- Bazén….

Ocenění rodinný dům (ocenění dle § 13, vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění)

(ocenění dle § 13, vyhl. č. 13/2013 Sb. – RD s obestavěným prostorem nad 1100 m3)

(ocenění dle § 35, vyhl. č. 411/2013 Sb. – RD s obestavěným prostorem do 1100 m3)

Celkový popis nemovitosti:

Stručný popis nemovitosti, např. kdy byla postavena, kdy proběhly rekonstrukce nebo přestavba, zda je celkově dokončená, uspořádání podlaží, existence podzemního podlaží a obytného podkroví, použitý konstrukční systém, je-li objekt zateplen a jak …

Popis konstrukcí a vybavení nemovitosti a určení standardu provedení:

(dle přílohy č. 11 odst. II. tab. 6 vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění)

Provést do tabulky, jednotlivé konstrukce lze analyticky členit, pokud jsou S/P/N/C  (celou tabulku)

| Poř. č. | Konstrukce a vybavení | Podíl v % | Popis skutečného provedení | Určení S/P/N/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | základy | 76,92 | Betonové pasy s funkční hydroizolací | S |
| 1b | základy | 23,08 | Betonové pasy s nefunkční hydroizolací | P |

Výpočet výměr pro ocenění: (dle přílohy č. 1, vyhl. č. 411/2013 Sb. v platném znění)

Výpočet provést do tabulky dle pravidel popsaných v příloze č. 1

| Podlaží | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | ZP (m2) | OP (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PP | 5,00 | 10,00 | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
|  | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 15,00 | 37,50 |
| Celkem 1.PP |  |  |  | 65,00 | 162,50 |

Pokračovat stejně pro všechna podlaží a podkroví …

Rekapitulace a stanovení typu objektu (dle přílohy č. 11 odst. I, vyhl. č. 411/2013 Sb.)

Určení poměru ZP podzemního podlaží, případné zohlednění využití podkroví

| Podlaží | ZP (m2) | OP (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1.PP | 65,00 | 162,50 |
| 1.NP | 150,00 | 450,00 |
| 2.NP | 150,00 | 450,00 |
| Podkroví + zastřešení | 150,00 | 600,00 |
| Celkem | 515,00 | 1662,50 |
| Poměr ZP podzemního podlaží k ZP 1. nadzemního podlaží | 43,33% | 2 nadzemní podlaží Podsklepený do ½ ZP 1.NP |
| Poměr ZP účelově využitého podkroví k ZP 1. nadzemního podlaží | 100,00% | 2 nadzemní podlaží Účelově využité podkroví nad 2/3 ZP 1.NP |

Určení typu konstrukce objektu a základní ceny obestavěného prostoru

(dle přílohy č. 11 odst. I. a) a b) tab. 2. až 3., vyhl. č. 411/2013 Sb.)

Předpoklady:	rodinný dům

jedno PP – podsklepený do ½ ZP 1.NP

2 nadzemní podlaží

šikmá střecha – účelově využité podkroví nad 2/3 ZP 1.NP

objekt je zděný

Podle přílohy č. 11 odst. I.a) tab. 1. vyhlášky č. 411/2013 Sb., se jedná o typ D se sklonitou střechou, se základní cenou obestavěného prostoru 1 900,00 Kč za m3. Tato cena nezohledňuje účelově využité podkroví a proto je nutné cenu upravit koeficientem vyjadřujícím náklady na účelově využité podkroví.

Zohlednění účelově využitého podkroví:

Předpoklady:	2 nadzemní podlaží

šikmá střecha – účelově využité podkroví nad 2/3 ZP 1.NP

Podle přílohy č. 11 odst. I.a) tab. 2. vyhlášky č. 411/2013 Sb., je koeficient podkroví pro daný typ stavby se dvěmi nadzemními podlažími a využitým podkrovím na 2/3 ZP 1.NP stanoven na hodnotu 1,100

Úprava základní ceny obestavěného prostoru (dle § 5, vyhl. č. 3/2008 Sb.)

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki

ZC = 1 900,00 x 1,100 = 2 090,00 Kč po 1. úpravě

ZC z přílohy č. 11 odst. I. tab. 1. vyhlášky č. 411/2013 Sb.

K4 = koeficient vybavení K4 = 1 + (0,54 x n), dle přílohy č. 21. tab. 3. Vyhl. č. 411/2013 Sb. (standardní rozpětí 0,80-1,20, pokud vychází jinak nutno zdůvodnit

K5 = koeficient polohový dle přílohy č. 20, tab. 1. vyhlášky č. 411/2013 Sb.

Ki =  koeficient změny ceny staveb dle přílohy č. 41, vyhlášky č. 411/2013 Sb.

Určení K4

Lze provést výpočtem dle vztahu K4 = 1 + (0,54 x n), kde se zohledňují pouze P/N/C

Lze provést v tabulce, rozšířením tabulky Popis konstrukcí a vybavení nemovitosti

Pokud jsou všechny konstrukce S – standardního provedení pak je K4 = 1,000

| Č.p. | Konstrukce a vybavení | Podíl v % | Objemový podíl | Objemový podíl části | Určení S/P/N/C | Koeficient S/P/N/C | Upravený podíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | Z přílohy č. 15 | =3x4 |  |  | =7x8 |
| 1a | Základy | 76,92 | 0,043 | 0,0331 | S | 1,00 | 0,0331 |
| 1b | Základy | 23,08 | 0,043 | 0,0099 | P | 0,46 | 0,0005 |
| 2 |  |  |  |  | N | 1,54 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 |  |  |  |  |  |  | 1,0439 |

Pokud se daná konstrukce ve výčtu přílohy č. 21 nevyskytuje, pak se cenový podíl stanoví dle přílohy 21 odst. 8b)  CK/(OPxZCKxK5xKi) tento cenový podíl se vynásobí koef. 1,852 přičmž. ZCK je základní cena vynásobená koef. podkroví. Takto upravený podíl se přičte k celkovému součtu. Obdobně se postupuje pokud je konstrukce dvakrát a více dražší než standardní cena konstrukce. Pokud naopak konstrukce chybí, vynásobí se cenový posíl rovněž 1,852 a cenový podíl se od celkového součtu odečtě.

Určení K5

Nemovitost se nachází v městě Brno, pro tuto lokalitu je předepsán koeficient K5 hodnotou 1,20 – 1,25, Jedná se o standardní nemovitost volíme koef. K5 = 1,20

Určení Ki

Nemovitost byla zatříděná dle CZ-CC do kategorie

11 	Budovy bytové

112 	Budovy dvou a vícebitové

1121	Budovy dvoubytové

Dle SKP 46.21.11.2

Odpovídající koeficient Ki = 2,031

ZCU =     ZC     x    K4    x   K5  x    Ki

ZCU = 2 090,00 x 1,0439 x 1,20 x 2,031

ZCU = 8 178,15 Kč / m3 obestavěného prostoru

ZCU = 5 317,36

Výpočet opotřebení lineární metodou

Provede se do tabulky, nezapomenout na §30 vyhláška č. 411/2013Sb.

Příloha č. 21 vyhlášky 411/2013 Sb. - lineární metoda – určit předpokládanou životnost (max. opotřebení je u lineární metody 85%)

Předpokládaná životnost nemovitosti dle přílohy č. 21 vyhlášky 411/2013 sb.: 80 let

Stáří objektu: 17 let

Objekt neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí ani přístavbou.

Opotřebení nemovitosti = 17/80 = 0,2125 * 100 = 21,25 %

Výpočet ceny rodinného domu

| Rok odhadu |  |  |  | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok pořízení |  |  |  | 1992 |
| Stáří (lze analyticky členit, při rekonstrukci apod.) | S | roků |  | 17 |
| Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky) |  |  |  | Lineárně |
| Celková přepokládaná životnost | Z |  | roků | 63 |
| Opotřebení | O |  | % | 21,25 |
| Základní cena upravená za 1m3 OP | ZCU |  | Kč | 5 317,36 |
| Obestavěný prostor | OP |  | m3 | 1 662,50 |
| Výchozí cena opotřebené stavby (ZCU x OP) | CN |  | Kč | 8 840 111,00 |
| Stupeň dokončení stavby | D |  | % | 100,00 |
| Odpočet opotřebení (CND/O/100) | O |  | Kč | -1 878 523,58 |
| Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp |  |  | Kč | 6 961 587,41 |
| Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu se stavebním povolením do 28.2.1991 |  |  |  | Ne |
| Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§21 odst. 4 vyhl.) | -7% |  | Kč | 0,00 |
| Cena ke dni odhadu – současný nedokončený stav |  |  | Kč | 6 961 587,41 |
| Cena ke dni odhadu s Kp – současný nedokončený stav | CN |  | Kč | 10 706 921,44 |
| Náklady na dokončení stavby (dle cenového předpisu bez Kp | ND |  | Kč | 0,00 |
| Cena stavby po dokončení | CČD |  | Kč | 6 961 587,41 |

Ocenění pozemků (ocenění dle § 2 vyhl. č. 411/2013 Sb.)

Pozemek parc. č. 615/1, k.ú. Židenice – zastavěná plocha a nádvoří

Stavební pozemek

Na pozemku se nachází stavba rodinného domu a dvorek se zámkovou dlažbou.

Vzhledem k tomu, že v městě Brno existuje cenová mapa, použijeme pro stanovení ceny pozemku § 27, vyhlášky č. 3/2008 Sb.

Výměra: 235,00 m2 (z toho 150,00 m2 RD, 85,00 m2 dvorek)

Cena dle cenové mapy: 2 050,00 Kč/m2

Cp 615/3  = 235,00 x 2 050,00 = 481 750,00 Kč

Pozemek parc. č. 615/2, k.ú. Židenice – zahrada tvořící jeden funkční celek s oceňovanou nemovitostí

Nestavební pozemek

Na výslovné přání zadavatele ocenění se při výpočtu nezohlední venkovní úpravy pozemku ani trvalé porosty.

Vzhledem k tomu, že v městě Brno existuje cenová mapa, použijeme pro stanovení ceny pozemku § 27, vyhlášky č. 3/2008 Sb.

Výměra: 315,00 m2

Cena dle cenové mapy: 2 050,00 Kč/m2

Cp = 315,00 x 2 050,00 = 645 750,00 Kč

REKAPITULACE OCEŇOVANÝCH NEMOVITOSTÍ

| Objekt | Cena |
| --- | --- |
| Rodinný dům | 6 961 587,41 |
| Pozemek parc. č. 615/1 | 481 750,00 |
| Pozemek parc. č. 615/2 | 645 750,00 |
| Cena celkem | *,** |
| Cena po zaokrouhlení | *,** |

Cena se zaokrouhlí dle § 50 vyhl. 411/2013 Sb. na desitikoruny.

Závěr:

Cena předmětných nemovitostí stanovená podle vyhlášky č. 411/2013 Sb., kterou jsou prováděna některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku činí:

9 808 780,00 Kč

Slovy: Devět milionů osmsetosm tisíc sedmsetosmdesát korun českých