Příklad č. 2

OCENĚNÍ  RODINNÉHO DOMU

dle platného cenového předpisu

- porovnávací způsob

Účel ocenění: 				prodej nemovitosti

Datum místního šetření:			15. 10. 2009

Datum ke kterému je ocenění provedeno:	15. 10. 2009

Použitý oceňovací předpis:	Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013Sb a dále prováděcí vyhláška MF ČR č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Ocenění provedl:				jméno a příjmení, kontakt

Podklady pro vypracování ocenění:	kopie katastrální mapy

cenová mapa

projektová dokumentace

podklady z místního šetření …

Přehled oceňovaných nemovitostí:		rodinný dům …

garáž …

pozemky …

venkovní úpravy …

trvalé porosty …

Nález

Předmět ocenění:

Předmětem ocenění je budova č.p. ***, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. ***, dále garáž a stodola, na pozemku p.č. ***, venkovní úpravy a studna, vše v katastrálním území ***.

Podklady dostupné pro ocenění:

### Výpis z katastru nemovitosti ze dne **.**. 2009

Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. *** ze dne **.**. **** je budova zapsána pod číslem popisným ***, se způsobem využití jako rodinný dům na pozemku p.č. *** (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře *** m2, a parcela č. *, se způsobem využití zahrada, výměra: *** m2, k.ú. ***. Jako vlastníci jsou uvedeni:

Jméno a příjmení, bytem

### Stavební výkresy z roku *** (podle zadaného stáří)

Výkres RD: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

Výkres garáže: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

### Porovnávací databáze cen nemovitostí

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity databáze, sestavená z údajů získaných z realitních serverů během ledna až května 2009. Databáze je sestavena formou sešitu v textovém editoru MS©Excel.

### Cenová mapa pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města ***, platná od **.**. ****. Příslušná část je uvedena v xerokopii v příloze č. *** tohoto posudku.

### Výřez z platného Územního plánu města ***

### Předpisy (zákony a vyhlášky)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění ***.

## Situace oceňované nemovitosti

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici ***, orientační číslo ***. Příjezd k oceňovaným nemovitostem je po místní komunikaci s obytnou zástavbou. Oceňovaný areál obsahuje následující nemovitosti:

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	rodinný dům č.p. *** na p.č. ***,

–	venkovní úpravy na p.č. *** a p.č. ***,

–	pozemky p.č. *** a ***,

–	trvalé porosty na p.č. ***.

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	pozemek p.č. ***.

### Obec a okolí nemovitosti

| Druh obce: | statutární město |
| --- | --- |
| Správní funkce obce: | krajské město |
| Počet obyvatel: | 366 680 |
| Obchod potravinami resp. smíšené zboží: | v místě, v přiměřené vzdálenosti |
| Školy: | základní, střední, vysoké |
| Poštovní úřad: | v místě |
| Obecní úřad: | úřad městské části |
| Stavební úřad: | v místě |
| Okresní úřad: | Magistrát města Brna v místě |
| Kulturní zařízení: | kina, divadla, musea, galerie, Dům umění |
| Sportovní zařízení: | veškerá |
| Struktura zaměstnanosti: | průmysl, zemědělství, služby |
| Životní prostředí: | dobré, bez výraznějšího vlivu inverzí |
| Poptávka nemovitostí: | přiměřená |
| Hotely ap.: | v místě |
| Územní plán: | existuje |

### Umístění nemovitosti v obci

| Poloha k centru: | čtvrť obytných domů, s dobrým spojením s centrem. |
| --- | --- |
| Vzdálenost k nádraží ČD: | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k zastávce MHD: | Tramvaj 5 min, trolejbus 10 min. |
| Dopravní podmínky: | Dobré |
| Konfigurace terénu: | Svažitý |
| Převládající zástavba: | rodinné domy |
| Parkovací možnosti: | vlastní garáž, na chodníku |
| Obyvatelstvo v okolí: | bez problémových skupin |
| Územní plán: | Existuje |
| Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: | vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn. |

### Vlastní nemovitost

| Typ stavby | rodinný dům řadový koncový |
| --- | --- |
| Počet pokojů | 2+4 |
| kuchyní | 1 |
| koupelen | 1 |
| WC | 1 |
| provozní prostory | Nejsou |
| sklepní místnosti | sklep, chodba, schodiště |
| prádelna v domě | Není |
| Zahrada | zahrada za domem |
| Pozemky - zastavěná plocha | 177 m2 |
| Pozemky celkem | 477 m2 |
| Příslušenství | Garáž |
| Dostupnost jednotlivých podlaží | dobrá |
| Možnost dalšího rozšíření | půdní vestavbou, přístavbou do dvora |
| Údržba stavby | průběžná, dům v dobrém stavu |

### Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap.

| Možnosti ohrožení stavby |  |
| --- | --- |
| Sesuv: | nepřichází v úvahu |
| Kritická poloha objektu u vozovky: | není |
| Výskyt radonu: | Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření výskytu radonu v objektu. Zdraví škodlivý výskyt radonu se v Brně v dané lokalitě nepředpokládá. Objekt není postaven z materiálů, u nich by bylo možno předpokládat výskyt radonu. |
| Imise, hluk aj. |  |
| Zdroj znečištění v blízkém okolí: | není |
| Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: | není |
| Zdroj hluku v okolí: | není |
| Jiné: | není |

### Připojení na inženýrské sítě

| Vodovod: | přípojka z veřejného vodovodu z ulice |
| --- | --- |
| Kanalizace: | přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice |
| Elektrická síť: | zemní kabel 230/400 V z ulice, příkon dostatečný |
| Plyn: | je zaveden |
| Dálkové vytápění: | Není |
| Telefonní přípojka: | Zavedena |

## Popis situace na trhu s nemovitostmi v dané oblasti pro 1. čtvrtletí 2009

Slovní popis na základě poznatků získaných při sestavení databází.

***

## Místní šetření **. **. ****

Místní šetření, spojené s ohledáním oceňovaných nemovitostí, bylo zahájeno dne **.**.*** v **:** hodin před předmětnou nemovitostí. Bylo svoláno za účelem prohlídky a posouzení technického stavu nemovitostí na místě.

Zpracovateli znaleckého posudku byl umožněn vstup do nemovitosti. Byla pořízena fotodokumentace a zaměření rozměrů objektů. Objednatel posudku předal PD, kupní smlouvu apod.

## Celkový popis nemovitostí

Stručný popis nemovitosti, např. kdy byla postavena, kdy proběhly rekonstrukce nebo přestavba, zda je celkově dokončená, uspořádání podlaží, existence podzemního podlaží a obytného podkroví, použitý konstrukční systém, je-li objekt zateplen a jak …

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. ***, který je umístěn na ulici *** č.p./č.o. **/**, na pozemku p.č. ***, vše k.ú. ***, obec ***, okres ***. Jedná se o řadovou budovu, ke které náleží kolna a dvojgaráž. Nemovitost leží cca 2 km od centra Brna, s možnosti využití MHD. Příjezd k domu je z ulice Torkova, samotný přístup k domu je po zpevněné cestě na pozemku p.č. 778. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, do domu je zaveden telefon.

### Obytný objekt č.p. ***

Jedná se o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům, splňuje současná kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dům má 2 nadzemní podlaží, dle definice má rodinný dům nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví). Dům je zděný se základy z betonových pasů a s izolací proti zemní vlhkosti. Podle informace od objednavatele pochází dům z roku ***.

Střecha sedlová, původně byla část střechy mansardová; s dřevěným krovem a malými větracími střešními okny.

Krytina je z pálených tašek, dvoudrážkových.

Z klempířských konstrukcí jsou zde svody a žlaby z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdivo: cihelné, tl. 45 cm.

Venkovní úprava stěn: břizolit

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, keramický obklad.

Stropy: s rovným podhledem, omítané, dřevěný obklad.

Schodiště: monolitické betonové, pokryté PVC, prosvětleno skleněnými tvárnicemi.

Podlahy a dlažby: ker. dlažba, vlysy, PVC a dřevotříska.

Okna: dřevěná dvojitá.

Dveře: plné a prosklené.

Vytápění: centrální, plynový kotel.

Rozvod vody: studené a teplé.

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vany.

Kanalizace: z WC, umyvadel, vany a dřezů.

Zdroj teplé vody: el. zásobníkový ohřívač.

### Popis jednotlivých podlaží

Popis jednotlivých konstrukcí a vybavení objektu je uveden také v tabulce výpočtu ceny nákladovým způsobem.

1.NP (1. nadzemní podlaží) – na výkresech označované jako „suterén“

Při vstupu do domu je prádelna a 2 menší místnosti, sloužící jako sklady. V prádelně se nachází umyvadlo, vana, automatická pračka a boiler. Na průchozí chodbu navazuje chodba, kde je umístěn plynový kotel. Do 2.NP vede betonové monolitické schodiště, které je pokryto PVC s gumovými lištami a má dřevěný obklad. Z této chodby je vstup do kuchyně (dříve plánovaná garáž), která má tvar L a ke které náleží i malá spíž. Zde se nachází kuchyňská linka se dřezem a sporákem bez digestoře. Okna jsou dřevěná dvojitá a v celém suterénu jsou zabezpečena mřížemi. V kuchyni a prádelně jsou keramické obklady. Podlahy jsou převážně z dlažby, kromě kuchyně, kde je položeno PVC. Dveře v suterénu jsou dřevěné v ocelových zárubních, plné a částečně prosklené. V celém suterénu jsou rovné podhledy a hladké omítky.

2.NP (2. nadzemní podlaží)

V patře jsou rovné podhledy a hladké omítky. Z chodby je vstup do kuchyně a obývacího pokoje. Tyto místnosti jsou navzájem propojené. Z chodby je samostatný vstup na WC s umyvadlem. V kuchyni je kuchyňská linka s kombinovaným sporákem a digestoří. Do kuchyně a obývacího pokoje je vstup umožněn prosklenými dveřmi, na WC jsou dveře plné. V kuchyni a na záchodě jsou keramické obklady, jídelní kout je obložen dřevem. V kuchyni je položeno PVC, v obývacím pokoji jsou vlysy a na WC je dlažba. Okna jsou dřevěná dvojitá. Ohřev vody a vytápění je centrální, otopnými tělesy jsou žebrové radiátory.

3.NP (3. nadzemní podlaží)

Do 3.NP vedou betonové schody, pokryté PVC. Z chodby vedou 4 samostatné vstupy do pokojů a koupelny. Ze dvou pokojů je možný vstup na balkón, který je přes celou šíři domu. V pokojích je povrch podlah z dřevotřísky, na které je položeno PVC. V koupelně je keramický obklad a dlažba. V koupelně se nachází vana, umyvadlo a bojler. Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou prosklené. Podhledy jsou rovné, na chodbě nad schodištěm je dřevěný obklad. Povrchy stěn jsou provedeny z hladké omítky. Z chodby je také možný vstup na půdu po žebříku.

### Stavebně technický stav objektu

Podle informace od *** pochází dům z roku ***. V průběhu užívání objektu neproběhly žádné významné stavební úpravy. Hlavní stavební konstrukce stavby jsou původní a v dobrém stavebně technickém stavu..

Uvést zadané nedokončené konstrukce vč. jejich popisu– pro variantu č.3

Uvést zadané vady – pro výpočet nákladů na odstranění vady.

### Garáž na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit dle legendy na výkresech

V roce **** byla naproti budovy č.p. ** postavena garáž. Jedná se o budovu se základy z betonových pásů, tloušťka zdiva je ** cm. Stropy jsou **. Budova má *** střechu s krytinou z *, klempířské konstrukce: **. Povrch je tvořen částečně z břizolitu a osinkocementového obkladu. Schodiště je dřevěné a betonové monolitické. Okna jsou ocelová, jednoduchá a skleněné tvarovky. Dveře jsou dvoukřídlové dřevěné v ocelové zárubni. Podlahy jsou částečně z betonové mazaniny a částečně z betonové dlažby 30×30 cm do písku. Je zavedena elektřina 230V.

### Stodola na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit

Kolna byla postavena v roce ***. Základy má z betonových pasů. Obvodové stěny průčelí jsou vyzděné z cihel tl. 15 – 17 cm a skleněných tvarovek, boční stěny jsou dřevěné, nosnou část tvoří dřevěné pilířky, které jsou jednostranně obíjené, stropy v kolně nejsou. Střecha je pultová s osinkocementovou krytinou, bez klempířských konstrukcí. Okno je jednoduché v ocelovém rámu, vrata jsou dřevěné s výplní ze sololitu. Podlaha je udusaná hlína. Do kolny je zavedena elektřina 230V.

### Venkovní úpravy  upravit dle zadání, tady uvést jen seznam

- Žumpa

- Kanalizace

- Zpevněná plocha

- Bazén

- ….

## Stanovení ceny nemovitostí podle cenového předpisu

Ke dni ocenění je platným oceňovacím předpisem zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhláška č. 411/2013 Sb., Ministerstva financí ČR, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 303/2013 Sb.

Rodinný dům č.p. ***

(ocenění dle § 13, vyhl. č. 13/2013 Sb. – RD s obestavěným prostorem nad 1100 m3)

(ocenění dle § 34 rep. 35, vyhl. č. 411/2013 Sb. – RD s obestavěným prostorem do 1100 m3)

Jedná se o obytnou budovu, podrobně popsanou v nálezové části posudku …...

Stáří a opotřebení

Podle informace od *** pochází dům z roku *** a v průběhu existence objektu nebyly prováděny žádné zásadní stavební úpravy, pouze běžné udržovací práce. Celková životnost objektu je stanovena na cca 100 let.

Výpočet výměr pro ocenění: (dle přílohy č. 1, vyhl. č. 411/2013 Sb. v platném znění)

Výpočet provést do tabulky dle pravidel popsaných v příloze č. 1

| Podlaží | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | ZP (m2) | OP (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PP | 5,00 | 10,00 | 2,50 | 50,00 | 125,00 |
|  | 3,00 | 5,00 | 2,50 | 15,00 | 37,50 |
| Celkem 1.PP |  |  |  | 65,00 | 162,50 |

Pokračovat stejně pro všechna podlaží a podkroví …

Rekapitulace a stanovení typu objektu (dle přílohy č. 11 odst. I, vyhl. č. 411/2013 Sb.)

Určení poměru ZP podzemního podlaží, případné zohlednění využití podkroví

| Podlaží | ZP (m2) | OP (m3) |
| --- | --- | --- |
| 1.PP | 65,00 | 162,50 |
| 1.NP | 150,00 | 450,00 |
| 2.NP | 150,00 | 450,00 |
| Podkroví + zastřešení | 150,00 | 600,00 |
| Celkem | 515,00 | 1662,50 |
| Poměr ZP podzemního podlaží k ZP 1. nadzemního podlaží | 43,33% | 2 nadzemní podlaží Podsklepený do ½ ZP 1.NP |
| Poměr ZP účelově využitého podkroví k ZP 1. nadzemního podlaží | 100,00% | 2 nadzemní podlaží Účelově využité podkroví nad 2/3 ZP 1.NP |

Zjištění typu objektu a způsobu ocenění

Objekt č.p. *** je využíván jen pro bydlení, splňuje podmínky pro rodinný dům, dané vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. (§ 2, odst 2 stavbou pro bydlení se rozumí rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví).

Ve výpisu z katastru nemovitostí ze dne *** je dům uveden jako budova č.p. ***, se způsobem využití jako rodinný dům. Celkový obestavěný prostor budovy RD je *** m3. V objektu jsou *** byty.

1. varianta: ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky (zdůvodnění pro případ, že nesplní podmínku OP do 1100 m3 tzn. je větší než 1100 m3: „charakter popisované budovy je nejbližší rodinnému domu, tomu odpovídá i skutečné využití, proto je objekt i při nesplnění podmínky OP do 1100 m3 oceněn porovnáním jako RD typu B… podle § ….“… Srovnatelnou stavbou podle ustanovení vyhlášky je dvoupodlažní, nad ½ podsklepený rodinný dům typu B.)

2. varianta: ocenění nákladově podle vyhlášky (zdůvodnění pro případ, že splní podmínku OP do 1100 m3 přesto bude oceněn i nákladovým způsobem).

### Varianta č. 1: výpočet ceny objektu porovnávacím způsobem

RD, garáž, (stodola a venkovní úpravy jsou zohledněny v ocenění porovnávacím  způsobem v indexu Iv.)

Nutno zjistit, které vedlejší stavby a venkovní úpravy jsou zahrnuty v Indexu Iv.

### Objekt č.p. ***

### Postup ocenění viz. § 34 rep. 35 vyhlášky č. 441/2013 Sb.

### Stanovení ceny stavby porovnávacím způsobem

### Cena stavby = CSp = OP x ZCU x It x Ip

### CSp – cena stavby porovnávacím způsobem

### OP – obestavený prostor

### ZCU – základní cena upravená dle § 35 vyhl. 441/2013 Sb.

### It – index trhu dle § 4 odst. 1 vyhl. č 441/2013Sb.

### Ip – index polohy pozemku dle § 4 odst. 1 vyhl. č 441/2013Sb.

### Základní cena za 1 m3 OP upravená dle §35 odst. 2

V základní ceně RD je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6 vyhlášky č. 3 Sb.

### ZCU = ZC x Iv

### (ZC – základní cena uvedená v příloze č. 20a, I – index cenového porovnání)

| Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 35 a příloh č. 24 tab. č. 1 vyhl. č. 441/2013 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec |  |  |  |  | Prostějovičky |
| Malý lexikon obcí ČR | 2007 | Počet obyvatel |  |  | 276 |
| Kraj |  |  |  |  | Královéhradecký |
| Základní cena | příloha č. 24, tab. 1 | ZC |  | Kč / m3 | 3 474,00 |

### Stanovení indexu konstrukce a vybavení

IV=(1+i=112Vi)×V13

### (Vi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 24 tabulky č. 2)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index trhu IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Druh stavby | I. Rekreační chalupa a rekreační domek II. Dvojdomek, dům řadový III. Samostatný rodinný dům | III. | *** | *** |  |
| 2 | Provedení obvodových stěn |  | II. | *** | *** |  |
| 3 | Tloušťka obvodových stěn |  | II. | *** | *** |  |
| 4 | Podlažnost |  | II. | *** | *** |  |
| 5 | Napojení na sítě (přípojky) |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Způsob vytápění stavby |  | II. | *** | *** |  |
| 7 | Zákl. příslušenství stavby |  | II. | *** | *** |  |
| 8 | Ostatní vybavení RD |  | II. | *** | *** |  |
| 9 | Venkovní úpravy |  | II. | *** | *** |  |
| 10 | Vedlejší stvaby tvořící příslušenství k RD |  | II. | *** | *** |  |
| 11 | Pozemek ve funkčním celku se stavbou |  | II. | *** | *** |  |
| 12 | Kriterium jinde neuvedené |  | II. | *** | *** |  |
| 13 | Stavebně-technický stav |  | II. | *** | *** |  |

Přičemž znak č. 13 se násobí hodnotou kvalitativního pásma „s“ s = 1 - 0,005 x y  kde y je stáří v letech

ZCU = *** x *** = *** Kč/1 m3 OP

### Stanovení indexu trhu (§ 4 odst. 1 vyhl. č. 411/2013 Sb.)

IT=(1+i=15Pi)×P6

### (Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu trhu dle přílohy č. 3 tabulky č. 1)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index polohy IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 |  |  |  |  |  | 1+ součet použitých hodnot |
| 1 | Sidtuace na dílčím trhu s nemovitostmi | I. poptávky výrazně nižší nez nabídka II. Poptávka nižší nez nabídka III. Poptávka odpovídá nabídce IV. Poptávky je vyšší než nabídka V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka | II. | *** | *** |  |
| 2 | Vlastnické vztahy |  | II. | *** | *** |  |
| 3 | Změny v okolí |  | III. | *** | *** |  |
| 4 | Vliv právních vztahů |  | II. | *** | *** |  |
| 5 | Ostatní neuvedené |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Povodňové riziko |  | I. | *** | *** |  |

### Stanovení indexu polohy pozemku

IP=1+i=211Pi×P1

### (Vi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 3 tabulky č. 3 vyhl. č. 441/2013)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index polohy pozemku IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 |  |  |  |  |  | 1+ součet použitých hodnot |
| 1 | Druh a účel užití stavby | Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku – volby sloupce |  |  |  |  |
| 2 | Převažující zástavba |  | III. | *** | *** |  |
| 3 | Poloha pozemku v obci |  | III. | *** | *** |  |
| 4 | Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě |  | I. | *** | *** |  |
| 5 | Občanská vybavenost v okolí pozemku |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Dopravní dostupnost |  | III. | *** | *** |  |
| 7 | Hromadná doprava |  | III. | *** | *** |  |
| 8 | Poloha pozemku z hlediska jeho koemrčního využití |  | I. | *** | *** |  |
| 9 | Obyvatelstvo |  | III. | *** | *** |  |
| 10 | Nezaměstnanost |  | III. | *** | *** |  |
| 11 | Vliv ostatní neuvedené |  | II. | *** | *** |  |

### Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnot jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh. Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik do kvalitativního pásma znaku. Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

Cena RD zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 17, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34 a případně cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k RD větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé vyhlášky č. 441/2013 Sb..

Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté vyhlášky č. 3 Sb.

### Cena stavby

### CSp = OP x ZCU x It x Ip

### CSp = *** x *** x *** x *** x = Kč

Ocenění pozemků (ocenění dle § 3 resp. § 4 , vyhl. č. 441/2013 Sb.)

Pozemek parc. č. 615/1, k.ú. Židenice – zastavěná plocha a nádvoří

Stavební pozemek

Ocenění pozemků, na kterých stojí oceňované stavby podle vyhlášky § 2 a pokud existuje cenová mapa – tak i cenovou mapou + výpočet ceny zemědělského pozemku – uvést i číslo LV – pokud je na jiném.

Vložit výpočet ocenění pozemků

V obci nebyla vydána cenová mapa stavebních pozemků

ZC = ZCv x O1 x O2 x O3 x O4 x O5 x O6

ZCv  - základní cena stavebního pozemku z přílohy č. 2 tab. č. 1 vyhl. 441/2013Sb.

O1  - koeficent velikost obce z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

O2  - koeficent hospodářskoprávního významu obce z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

O3  - koeficent polohy obce z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

O4  - koeficent technické infrastruktury v obci z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

O5  - koeficent dopravní obslužnosti v obci z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

O6  - koeficent občanské vybavenosti obce z přílohy č. 2 tab. č. 2 vyhl. 441/2013 Sb.

ZCU = ZC x I

I – index cenového porovnání

I = IT x Io x Ip

### Stanovení indexu trhu (§ 4 odst. 1 vyhl. č. 411/2013 Sb.)

IT=(1+i=15Pi)×P6

### (Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu trhu dle přílohy č. 3 tabulky č. 1)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index polohy IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 |  |  |  |  |  | 1+ součet použitých hodnot |
| 1 | Sidtuace na dílčím trhu s nemovitostmi | I. poptávky výrazně nižší nez nabídka II. Poptávka nižší nez nabídka III. Poptávka odpovídá nabídce IV. Poptávky je vyšší než nabídka V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka | II. | *** | *** |  |
| 2 | Vlastnické vztahy |  | II. | *** | *** |  |
| 3 | Změny v okolí |  | III. | *** | *** |  |
| 4 | Vliv právních vztahů |  | II. | *** | *** |  |
| 5 | Ostatní neuvedené |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Povodňové riziko |  | I. | *** | *** |  |

### Stanovení indexu omezujících vlivů

IO=1+i=16Pi

### (Vi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 3 tabulky č. 2 vyhl. č. 441/2013)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index omezujících vlivů IO - příloha č. 3, tabulka č. 2 |  |  |  |  |  | 1+ součet použitých hodnot |
| 1 | Svažitost pozemku | I. svažitost nad 15% SV, S, SZ II. Svažitost nad 15% ostatní III. svažitost do 15% SV, S, SZ IV. Svažitost do 15% ostatní | III. | *** | *** |  |
| 2 | Ztížené základové podmínky |  | III. | *** | *** |  |
| 3 | Ochranná pásma |  | III. | *** | *** |  |
| 4 | Omezení užívání pozemku |  | I. | *** | *** |  |
| 5 | Geometrický tvar |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Ostatní neuvedené |  | III. | *** | *** |  |

### Stanovení indexu polohy pozemku

IP=1+i=211Pi×P1

### (Vi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 3 tabulky č. 3 vyhl. č. 441/2013)

| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Doporučená hodnota | Použitá hodnota | Součet resp. koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index polohy pozemku IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 |  |  |  |  |  | 1+ součet použitých hodnot |
| 1 | Druh a účel užití stavby | Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku – volby sloupce |  |  |  |  |
| 2 | Převažující zástavba |  | III. | *** | *** |  |
| 3 | Poloha pozemku v obci |  | III. | *** | *** |  |
| 4 | Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě |  | I. | *** | *** |  |
| 5 | Občanská vybavenost v okolí pozemku |  | II. | *** | *** |  |
| 6 | Dopravní dostupnost |  | III. | *** | *** |  |
| 7 | Hromadná doprava |  | III. | *** | *** |  |
| 8 | Poloha pozemku z hlediska jeho koemrčního využití |  | I. | *** | *** |  |
| 9 | Obyvatelstvo |  | III. | *** | *** |  |
| 10 | Nezaměstnanost |  | III. | *** | *** |  |
| 11 | Vliv ostatní neuvedené |  | II. | *** | *** |  |

ZCU = ZC x I

ZCU = *** x ***

Pozemek parc. č. 615/2, k.ú. Židenice – zahrada tvořící jeden funkční celek s oceňovanou nemovitostí

Nestavební pozemek

REKAPITULACE OCEŇOVANÝCH NEMOVITOSTÍ

| Objekt | Cena současný | Náklady na dokončení | Cena po dokončení |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dům | 8 681 282,03 | 88 285,30 | 8 769 567,33 |
| Pozemek parc. č. 615/1 | 481 750,00 |  | 481 750,00 |
| Pozemek parc. č. 615/2 | 645 750,00 |  | 645 750,00 |
| Cena celkem | 9 808 782,03 | 88 285,30 | 9 897 067,33 |
| Cena po zaokrouhlení | 9 808 780,00 |  | 9 897 070,00 |

Závěr:

Cena předmětných nemovitostí stanovená podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., kterou jsou prováděna některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku činí:

9 808 780,00 Kč

Slovy: Devět milionů osmsetosm tisíc sedmsetosmdesát korun českých