Příklad č. 3

OCENĚNÍ  RODINNÉHO DOMU

obecnou cenou

- porovnávací způsob

Účel ocenění: 				prodej nemovitosti

Datum místního šetření:			15. 10. 2009

Datum ke kterému je ocenění provedeno:	15. 10. 2009

Použitý oceňovací předpis:	Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

a prováděcí vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb.

Ocenění provedl:				jméno a příjmení, kontakt

Podklady pro vypracování ocenění:	kopie katastrální mapy

cenová mapa

projektová dokumentace

podklady z místního šetření …

Přehled oceňovaných nemovitostí:		rodinný dům …

garáž …

pozemky …

venkovní úpravy …

trvalé porosty …

Nález

Předmět ocenění:

Předmětem ocenění je budova č.p. ***, rodinný dům, stojící na pozemku p.č. ***, dále garáž a stodola, na pozemku p.č. ***, venkovní úpravy a studna, vše v katastrálním území ***.

Podklady dostupné pro ocenění:

### Výpis z katastru nemovitosti ze dne **.**. 2009

Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. *** ze dne **.**. **** je budova zapsána pod číslem popisným ***, se způsobem využití jako rodinný dům na pozemku p.č. *** (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře *** m2, a parcela č. *, se způsobem využití zahrada, výměra: *** m2, k.ú. ***. Jako vlastníci jsou uvedeni:

Jméno a příjmení, bytem

### Stavební výkresy z roku *** (podle zadaného stáří)

Výkres RD: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

Výkres garáže: půdorys, řez čelní pohled, v měřítku 1:***.

### Porovnávací databáze cen nemovitostí

Pro cenové porovnání byly v tomto posudku použity databáze, sestavená z údajů získaných z realitních serverů během ledna až května 2009. Databáze je sestavena formou sešitu v textovém editoru MS©Excel.

### Cenová mapa pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města ***, platná od **.**. ****. Příslušná část je uvedena v xerokopii v příloze č. *** tohoto posudku.

### Výřez z platného Územního plánu města ***

### Předpisy (zákony a vyhlášky)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění ***.

## Situace oceňované nemovitosti

Oceňovaná nemovitost se nachází v ulici ***, orientační číslo ***. Příjezd k oceňovaným nemovitostem je po místní komunikaci s obytnou zástavbou. Oceňovaný areál obsahuje následující nemovitosti:

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	rodinný dům č.p. *** na p.č. ***,

–	venkovní úpravy na p.č. *** a p.č. ***,

–	pozemky p.č. *** a ***,

–	trvalé porosty na p.č. ***.

Nemovitosti zapsané na LV č. ***:

–	pozemek p.č. ***.

### Obec a okolí nemovitosti

| Druh obce: | statutární město |
| --- | --- |
| Správní funkce obce: | krajské město |
| Počet obyvatel: | 366 680 |
| Obchod potravinami resp. smíšené zboží: | v místě, v přiměřené vzdálenosti |
| Školy: | základní, střední, vysoké |
| Poštovní úřad: | v místě |
| Obecní úřad: | úřad městské části |
| Stavební úřad: | v místě |
| Okresní úřad: | Magistrát města Brna v místě |
| Kulturní zařízení: | kina, divadla, musea, galerie, Dům umění |
| Sportovní zařízení: | veškerá |
| Struktura zaměstnanosti: | průmysl, zemědělství, služby |
| Životní prostředí: | dobré, bez výraznějšího vlivu inverzí |
| Poptávka nemovitostí: | přiměřená |
| Hotely ap.: | v místě |
| Územní plán: | existuje |

### Umístění nemovitosti v obci

| Poloha k centru: | čtvrť obytných domů, s dobrým spojením s centrem. |
| --- | --- |
| Vzdálenost k nádraží ČD: | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k autobusovému nádraží (zastávce): | cca 2 km, autobusem, tramvají |
| Vzdálenost k zastávce MHD: | Tramvaj 5 min, trolejbus 10 min. |
| Dopravní podmínky: | Dobré |
| Konfigurace terénu: | Svažitý |
| Převládající zástavba: | rodinné domy |
| Parkovací možnosti: | vlastní garáž, na chodníku |
| Obyvatelstvo v okolí: | bez problémových skupin |
| Územní plán: | Existuje |
| Inženýrské sítě v obci s možností napojení oceňovaného areálu: | vodovod, kanalizace, elektro, zemní plyn. |

### Vlastní nemovitost

| Typ stavby | rodinný dům řadový koncový |
| --- | --- |
| Počet pokojů | 2+4 |
| kuchyní | 1 |
| koupelen | 1 |
| WC | 1 |
| provozní prostory | Nejsou |
| sklepní místnosti | sklep, chodba, schodiště |
| prádelna v domě | Není |
| Zahrada | zahrada za domem |
| Pozemky - zastavěná plocha | 177 m2 |
| Pozemky celkem | 477 m2 |
| Příslušenství | Garáž |
| Dostupnost jednotlivých podlaží | dobrá |
| Možnost dalšího rozšíření | půdní vestavbou, přístavbou do dvora |
| Údržba stavby | průběžná, dům v dobrém stavu |

### Možnosti ohrožení, radon, hluk, imise ap.

| Možnosti ohrožení stavby |  |
| --- | --- |
| Sesuv: | nepřichází v úvahu |
| Kritická poloha objektu u vozovky: | není |
| Výskyt radonu: | Vlastník nemovitosti nemá zprávy o měření výskytu radonu v objektu. Zdraví škodlivý výskyt radonu se v Brně v dané lokalitě nepředpokládá. Objekt není postaven z materiálů, u nich by bylo možno předpokládat výskyt radonu. |
| Imise, hluk aj. |  |
| Zdroj znečištění v blízkém okolí: | není |
| Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: | není |
| Zdroj hluku v okolí: | není |
| Jiné: | není |

### Připojení na inženýrské sítě

| Vodovod: | přípojka z veřejného vodovodu z ulice |
| --- | --- |
| Kanalizace: | přípojka z veřejného kanalizační sítě z ulice |
| Elektrická síť: | zemní kabel 230/400 V z ulice, příkon dostatečný |
| Plyn: | je zaveden |
| Dálkové vytápění: | Není |
| Telefonní přípojka: | Zavedena |

## Popis situace na trhu s nemovitostmi v dané oblasti pro 1. čtvrtletí 2009

Slovní popis na základě poznatků získaných při sestavení databází.

***

## Místní šetření **. **. ****

Místní šetření, spojené s ohledáním oceňovaných nemovitostí, bylo zahájeno dne **.**.*** v **:** hodin před předmětnou nemovitostí. Bylo svoláno za účelem prohlídky a posouzení technického stavu nemovitostí na místě.

Zpracovateli znaleckého posudku byl umožněn vstup do nemovitosti. Byla pořízena fotodokumentace a zaměření rozměrů objektů. Objednatel posudku předal PD, kupní smlouvu apod.

## Celkový popis nemovitostí

Stručný popis nemovitosti, např. kdy byla postavena, kdy proběhly rekonstrukce nebo přestavba, zda je celkově dokončená, uspořádání podlaží, existence podzemního podlaží a obytného podkroví, použitý konstrukční systém, je-li objekt zateplen a jak …

Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. ***, který je umístěn na ulici *** č.p./č.o. **/**, na pozemku p.č. ***, vše k.ú. ***, obec ***, okres ***. Jedná se o řadovou budovu, ke které náleží kolna a dvojgaráž. Nemovitost leží cca 2 km od centra Brna, s možnosti využití MHD. Příjezd k domu je z ulice Torkova, samotný přístup k domu je po zpevněné cestě na pozemku p.č. 778. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě, do domu je zaveden telefon.

### Obytný objekt č.p. ***

Jedná se o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům, splňuje současná kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dům má 2 nadzemní podlaží, dle definice má rodinný dům nejvýše 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví). Dům je zděný se základy z betonových pasů a s izolací proti zemní vlhkosti. Podle informace od objednavatele pochází dům z roku ***.

Střecha sedlová, původně byla část střechy mansardová; s dřevěným krovem a malými větracími střešními okny.

Krytina je z pálených tašek, dvoudrážkových.

Z klempířských konstrukcí jsou zde svody a žlaby z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdivo: cihelné, tl. 45 cm.

Venkovní úprava stěn: břizolit

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, keramický obklad.

Stropy: s rovným podhledem, omítané, dřevěný obklad.

Schodiště: monolitické betonové, pokryté PVC, prosvětleno skleněnými tvárnicemi.

Podlahy a dlažby: ker. dlažba, vlysy, PVC a dřevotříska.

Okna: dřevěná dvojitá.

Dveře: plné a prosklené.

Vytápění: centrální, plynový kotel.

Rozvod vody: studené a teplé.

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vany.

Kanalizace: z WC, umyvadel, vany a dřezů.

Zdroj teplé vody: el. zásobníkový ohřívač.

### Popis jednotlivých podlaží

Popis jednotlivých konstrukcí a vybavení objektu je uveden také v tabulce výpočtu ceny nákladovým způsobem.

1.NP (1. nadzemní podlaží) – na výkresech označované jako „suterén“

Při vstupu do domu je prádelna a 2 menší místnosti, sloužící jako sklady. V prádelně se nachází umyvadlo, vana, automatická pračka a boiler. Na průchozí chodbu navazuje chodba, kde je umístěn plynový kotel. Do 2.NP vede betonové monolitické schodiště, které je pokryto PVC s gumovými lištami a má dřevěný obklad. Z této chodby je vstup do kuchyně (dříve plánovaná garáž), která má tvar L a ke které náleží i malá spíž. Zde se nachází kuchyňská linka se dřezem a sporákem bez digestoře. Okna jsou dřevěná dvojitá a v celém suterénu jsou zabezpečena mřížemi. V kuchyni a prádelně jsou keramické obklady. Podlahy jsou převážně z dlažby, kromě kuchyně, kde je položeno PVC. Dveře v suterénu jsou dřevěné v ocelových zárubních, plné a částečně prosklené. V celém suterénu jsou rovné podhledy a hladké omítky.

2.NP (2. nadzemní podlaží)

V patře jsou rovné podhledy a hladké omítky. Z chodby je vstup do kuchyně a obývacího pokoje. Tyto místnosti jsou navzájem propojené. Z chodby je samostatný vstup na WC s umyvadlem. V kuchyni je kuchyňská linka s kombinovaným sporákem a digestoří. Do kuchyně a obývacího pokoje je vstup umožněn prosklenými dveřmi, na WC jsou dveře plné. V kuchyni a na záchodě jsou keramické obklady, jídelní kout je obložen dřevem. V kuchyni je položeno PVC, v obývacím pokoji jsou vlysy a na WC je dlažba. Okna jsou dřevěná dvojitá. Ohřev vody a vytápění je centrální, otopnými tělesy jsou žebrové radiátory.

3.NP (3. nadzemní podlaží)

Do 3.NP vedou betonové schody, pokryté PVC. Z chodby vedou 4 samostatné vstupy do pokojů a koupelny. Ze dvou pokojů je možný vstup na balkón, který je přes celou šíři domu. V pokojích je povrch podlah z dřevotřísky, na které je položeno PVC. V koupelně je keramický obklad a dlažba. V koupelně se nachází vana, umyvadlo a bojler. Okna jsou dřevěná, dvojitá, dveře jsou prosklené. Podhledy jsou rovné, na chodbě nad schodištěm je dřevěný obklad. Povrchy stěn jsou provedeny z hladké omítky. Z chodby je také možný vstup na půdu po žebříku.

### Stavebně technický stav objektu

Podle informace od *** pochází dům z roku ***. V průběhu užívání objektu neproběhly žádné významné stavební úpravy. Hlavní stavební konstrukce stavby jsou původní a v dobrém stavebně technickém stavu..

Uvést zadané nedokončené konstrukce vč. jejich popisu– pro variantu č.3

Uvést zadané vady – pro výpočet nákladů na odstranění vady.

### Garáž na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit dle legendy na výkresech

V roce **** byla naproti budovy č.p. ** postavena garáž. Jedná se o budovu se základy z betonových pásů, tloušťka zdiva je ** cm. Stropy jsou **. Budova má *** střechu s krytinou z *, klempířské konstrukce: **. Povrch je tvořen částečně z břizolitu a osinkocementového obkladu. Schodiště je dřevěné a betonové monolitické. Okna jsou ocelová, jednoduchá a skleněné tvarovky. Dveře jsou dvoukřídlové dřevěné v ocelové zárubni. Podlahy jsou částečně z betonové mazaniny a částečně z betonové dlažby 30×30 cm do písku. Je zavedena elektřina 230V.

### Stodola na p.č. ***   popis upravit, přepsat a doplnit

Kolna byla postavena v roce ***. Základy má z betonových pasů. Obvodové stěny průčelí jsou vyzděné z cihel tl. 15 – 17 cm a skleněných tvarovek, boční stěny jsou dřevěné, nosnou část tvoří dřevěné pilířky, které jsou jednostranně obíjené, stropy v kolně nejsou. Střecha je pultová s osinkocementovou krytinou, bez klempířských konstrukcí. Okno je jednoduché v ocelovém rámu, vrata jsou dřevěné s výplní ze sololitu. Podlaha je udusaná hlína. Do kolny je zavedena elektřina 230V.

### Venkovní úpravy  upravit dle zadání, tady uvést jen seznam

- Žumpa

- Kanalizace

- Zpevněná plocha

- Bazén….

## Posudek

Ocenění rodinný dům včetně pozemků (ocenění porovnávacím způsobem)

Způsob výběru porovnávaných nemovitostí:

Specifikovat zdroj informací a jeho důvěryhodnost. Jaká kriteria byla rozhodující pro zařazení nemovitosti do seznamu porovnávaných nemovitostí. Kolik nemovitostí bylo vybráno a v jakých lokalitách.

Porovnávané nemovitosti:

Vyplňte tabulku pro porovnávané nemovitosti v počtu 5 porovnávaných nemovitostí

| P. č. | Foto | Podrobný popis nemovitosti | Cena (Kč) | Zdroj | Datum vložení / poslední změny | Číslo zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 |  | Kníničky, okres Brno - město Samostatně stojící dvougenerační rodinný dům o velikosti 2 x 3+1. Dům má 2 podlaží a půdu, která může být výhledově přebudována na obytné podkroví. První podlaží domu je po rekonstrukci - nová koupelna, nová dlažba v chodbě a v kuchyni a v obývacím pokoji nová plovoucí podlaha. Ve zbývajících dvou pokojích jsou koberce a pod nimi dřevotříska a palubky. Dva ze tří pokojů jsou průchozí, pokoje mají výměry cca (19+16+13) m2, kuchyně 13 m2, koupelna 8 m2. Druhé podlaží domu je řešeno dispozičně shodně jako první podlaží, ale bez rekonstrukcí. Dům má původní kastlová okna, v kuchyni je plynový kotel. Dům je částečně podsklepen. Za domem je pěkné posezení s krbem, trávníkem a okrasnými dřevinami. Je zde rovněž kryté garážové stání. Zastavěná plocha: 130 m2. Plocha parcely: 470 m2 (přilehlé pozemky) | 6 000 000,- | RK Sting | 22.2.2008 / 1.3.2008 | BR080300013 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |

Výběr rozhodujících kritérií

| P. č. | Lokalita | Počet obytných prostorů vč. kuchyní | Zastavěná plocha (m2) | Celková plocha (m2) | Garážová / parkovací stání | Další vybavení | Stáří / stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 00 | Židenice | 6 | 155,00 | 550,00 | 1 / 1 | Sauna, vinný sklep | 50 / po rekonstrukci |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |

00 – oceňovaná nemovitost,

Metodika určení rozpětí určujících koeficientů K1 – K7

| Koeficient | Popis | Rozpětí | Pravidla |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Lokalita | 0,9 – 1,1 | Objektivní zhodnocení lokality, po stránce služeb, dostupnosti MHD, vzdálenosti do centra a cenové hladiny dané lokality |
| K2 |  |  |  |
| K3 |  |  |  |
| K4 |  |  |  |
| K5 |  |  |  |
| K6 |  |  |  |
| K7 |  |  |  |

Rozpětí volte  velice uvážlivě, cena je velice citlivá na počet koeficientů  a jejich rozpětí.

Zjištění ceny porovnáním nemovitosti jako celku

| P. č. | Cena požadovaná resp. zaplacená | Koeficient redukce ceny na informační zdroj | Cena po redukci | K1 | K2 | K3 | K5 | K6 | K7 | IO (1-7) | Cena upravená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| 01 | 6 000 000 | 0,85 | 5 100 000 | 0,98 | 0,87 | 1,05 | 1,02 | 1,00 | 0,95 | 0,87 | 7 862 069 |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 253 250 |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 500 |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 125 025 |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 785 256 |
| až |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odhad ceny objektu v Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 205 220 |

00 – oceňovaná nemovitost všechny koeficienty jsou 1,00;  IO – index odlišnosti IO=(K1xK2xK3xK4xK5xK6xK7)

Pokud je porovnávaná nemovitost kvalitativně lepší než oceňovaný objekt, a index je vyšší než 1 a pak cenu po redukci dělíme indexem IO.

Pokud je porovnávaná nemovitost kvalitativně lepší než oceňovaný objekt, a index je nižší než 1 a pak cenu po redukci násobíme indexem IO.

Závěr:

Cena předmětných nemovitostí stanovená porovnávacím způsobem činí:

10 205 220,00 Kč

Slovy: Deset milionů dvětstěpět tisíc dvěstědvacet korun českých

Rekapitulace a stanovení ceny obvyklé předmětných nemovitostí

| Ocenění | Rodinný dům | parc. č. 615/1 | parc. č. 615/2 | Cena včetně pozemků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena dle vyhlášky ke dni odhadu bez Kp – nákladový způsob | 8 681 282,03 | 481 750,00 | 645 750,00 | 9 808 782,03 |
| Odhad ceny porovnáním |  |  |  | 10 205 220,00 |
| Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu |  |  |  | 10 000 000,00 |

POZOR: Směrodatnou cenou pro stanovení ceny obvyklé je cena stanovená porovnávacím způsobem, i pokud je rozdíl cen poměrně vysoký.

Závěr:

Obecná cena předmětných nemovitostí odhadem činí:

10 000 000,00 Kč

Slovy: Deset milionů korun českých