ZNALECKÝ POSUDEK

číslo: **-**/15

O ceně zjištěné dle cenového předpisu nemovité věci,
rodinného domu č.p. **, včetně součástí a příslušenství
na pozemku parc.č. st. ** a parc.č. ** a pozemků
parc.č. st. **, parc.č. ** zapsaných na LV 111,

katastrální území Bílina v Čechách,

obec Bílina,

okres Chodov.

Objednatel znaleckého posudku:	Ing. Miloš Krejza

Mášova 44

612 00  BRNO

Účel posudku: 	převod nemovité věci

Datum, k němuž se posouzení provádí: 	07. 07. 2015

Datum provedení místního šetření:	07. 07. 2015

Datum vypracování znaleckého posudku: 	18. 11. 2015

Znalecký posudek vypracoval/a: 	Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.,

Lipová 12, 612 00  BRNO

Znalecký posudek obsahuje:	** listů včetně příloh a vydává se ve 3 vyhotoveních

OBSAH

0.	ÚVOD	4

0.1	Zadání	4

0.2	Úkol	4

0.3	Výklad užívaných pojmů	4

1.	NÁLEZ	5

1.1	Podklady pro vypracování znaleckého posudku	5

1.1.1	Objednávka ze dne 07. 07. 2015	5

1.1.2	Výpis z katastru nemovitostí	5

1.1.3	Kopie katastrální mapy	5

1.1.4	Místní šetření	5

1.1.5	Cenový předpis	5

1.2	Situace posuzované nemovitosté věci	6

1.3	Základní informace o oceňované nemovitostié věci	6

1.3.1	Vlastnické a technické informace o oceňované nemovité věci	6

1.3.2	Připojení posuzované nemovitosti na inženýrské sítě	7

1.4	Předmět ocenění	7

1.4.1	Hlavní stavba - na pozemku parc.č. st. 1111	7

1.4.2	GARÁŽ - na pozemku parc.č. st. 1111	7

1.4.3	VEDLEJŠÍ STAVBA - na pozemku parc.č. st. 1111	7

1.4.4	Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 2222	7

1.4.5	Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 3333	7

1.4.6	Pozemky – stavební	8

1.4.7	Trvalé porosty	8

2.	POSUDEK	9

2.1	Hlavní stavba - na pozemku parc.č. st. 1111	9

2.1.1	Rodinný dům Kouty č.p. 45	9

2.2	GARÁŽ - na pozemku parc.č. st. 1111	10

2.2.1	Samostatná garáž	10

2.3	Vedlejší stavby - na pozemku parc.č. st. 1111	11

2.3.1	Sklad nářadí a kolna	11

2.4	Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. st. 1111	11

2.4.1	Kanalizační přípojka	11

2.4.2	Žumpa	11

2.4.3	Přípojka elektro	11

2.4.4	Zpevněná plocha z betonu monolitického	12

2.4.5	Zpevněná plocha z betonových dlaždic	12

2.4.6	Schody předložené betonové	12

2.4.7	Plotová vrátka ocelová	12

2.4.8	Plotová vrata ocelová	12

2.5	Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 3333	12

2.5.1	Vodovodní přípojka	12

2.5.2	Kanalizační přípojka	12

2.5.3	Plynovodní přípojka	12

2.5.4	Pilíř pro hlavní uzávěr plynu	13

2.5.5	Zpevněná plocha z dlažby z lomového kamene	13

2.5.6	Obrubník betonový	13

2.5.7	Plot ze strojového pletiva	13

2.5.8	Plot z ocelových plotových rámů s pletivem	13

2.5.9	Plotová vrátka ocelová	13

2.6	Pozemky	13

2.6.1	Pozemek parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří	13

2.6.2	Pozemek parc.č. 3333 – zahrada	13

2.7	Trvalé porosty	14

2.7.1	Okrasné rostliny – na pozemku parc.č. 3333	14

2.7.2	Ovocné dřeviny – na pozemku parc.č. 3333	14

2.8	Ocenění nemovité věci dle cenového předpisu	14

2.8.1	Stavební pozemek – zastavěná plocha a nádvoří parc.č. st. 1111 a 2825	15

2.8.2	Rodinný dům Kouty č.p. 45	16

2.8.3	Garáž	17

2.8.4	Vedlejší stavby – sklad nářadí a kůlna	18

2.8.5	Venkovní úpravy	18

2.8.6	Trvalé porosty	18

2.9	Rekapitulace ocenění dle cenového předpisu	19

2.9.1	Odpověď na zadaný úkol	20

2.9.2	Cena zjištěná dle cenového předpisu	20

# ÚVOD

## Zadání

Znalecký posudek je vypracován na základě ústní objednávky pana Ing. Zdeňka Krejzy, Ph.D., učiněné při místním šetření dne 07. 07. 2015.

## Úkol

Úkolem znalce je vypracovat znalecký posudek k nemovité věci – rodinnému domu č.p. 45, včetně součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 1111 a pozemku parc.č. 3333 a pozemků parc.č. st. 1111 a parc.č. 3333, vše v katastrálním území Bílina v Čechách, obec Bílina, zapsáno na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chodov to ke dni provedení místního šetřen, kde úkolem znalce je:

- Zjistit cenu dle cenového předpisu.

## Výklad užívaných pojmů

Cena

Je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, které věci přisuzují jiné osoby.

Cena zjištěná (administrativní, úřední)

Cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. o provedení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. (platných k 07. 07. 2015).

Cena časová (věcná hodnota)

Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku snížená o náklady na opravu závad, které znemožňují okamžité užívání věci.

Obvyklá cena (obecná)

Je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Její definice uváděná v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů, je uvedena v následující části: 0.4 Pojednání o obecné ceně nemovitostí.

Tržní cena

Vlastní tržní cena se tvoří až při konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjištěné hodnoty i výrazně odlišovat. Není možno přesně ji stanovit.

# NÁLEZ

## Podklady pro vypracování znaleckého posudku

### Objednávka ze dne 07. 07. 2015

Ústní objednávka pana Ing. Zdeňka Krejzy, Ph.D., učiněná při místním šetření dne 07. 07. 2015 jejímž úkolem je vypracovat znalecký posudek o ceně dle cenového předpisu nemovité věci – rodinného domu č.p. 45 včetně součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 1111 a pozemku parc.č. 3333 a na pozemků parc.č. st. 1111 a pozemku parc.č. 3333, vše v katastrálním území Bílina v Čechách, obec Bílina, zapsáno na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chodov to ke dni provedení místního šetřen 07. 07. 2015.

### Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví č. 111, pro k.ú. Bílina v Čechách, obec Hlinko, okres Chodov, s vlastnickým právem pana Ing. Zdeňka Krejzy, Ph.D., bytem Mášova 44, 612 00 BRNO, na němž jsou zapsány pozemky parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 3333 - zahrada a objekt rodinného domu Kouty č.p. 45 na parc.č. st. 1111, vypracovaný Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chodov, prokazující stav nemovitosti evidovaný k datu 05. 05. 2015.

### Kopie katastrální mapy

Kopie dotčené části katastrální mapy k.ú. Bílina v Čechách v měřítku 1:1000 ze dne 5. 5. 2015 a soutisk katastrální mapy a ortofotomapy, v měřítku 1:500 vyhotovené dne 09. 11. 2015.

### Místní šetření

Místní šetření se uskutečnilo dne 07. 07. 2015 za účelem zajištění relevantních podkladů pro vypracování znaleckého posudku na základě předchozí telefonické dohody s objednatelem. Místní šetření na objektu rodinného domu v Koutech č.p. 45 na parc.č. st. 1111 včetně součástí a příslušenství na parc.č. 2222 a na parc.č. 3333 pro k.ú. Bílina v Čechách, obec Bílina, okres Chodov, bylo zahájeno v 9:00 hod za přítomnosti:

objednatele	Ing. Miloše Krejzy

znalce		Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.

V rámci místního šetření byla společně provedena prohlídka exteriéru i interiéru rodinného domu, garáže, vedlejší stavby, provedena prohlídka venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků, které jsou předmětem tohoto znaleckého posudku. Poté objednatel zodpověděl dotazy, položené mu znalkyní ve věci stáří objektu, jeho jednotlivých konstrukcí a provedených stavebních úprav. Následně bylo provedeno zaměření a fotodokumentace stavby rodinného domu, garáže, vedlejší stavby, venkovních úprav, pozemků a zjištění počtu a stavu trvalých porostů, které jsou předmětem tohoto znaleckého posudku. Měření byla prováděna ručním laserovým dálkoměrem LEICA Disto TM D5 a kovovými pásmy délky 30 m a 5 m, fotodokumentace byla provedena digitálním fotoaparátem OLYMPUS Camedia C-5060 Wide Zoom. Místní šetření bylo ukončeno dne 07. 07. 2015 v 12:00 hod.

### Cenový předpis

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb. a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., platné ke dni 07. 07. 2015.

K dnešnímu datu přibude novela vyhl. č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb.

## Situace posuzované nemovitosté věci

Posuzovaná nemovitá věc se nachází v katastrálním území Bílina v Čechách, v západní části zvané Kouty, která je oddělena od vlastního zastavěného území obce Hlinska. Nemovitá věc je situována v Koutech mimo hlavní komunikaci při jihovýchodní straně místní obslužné komunikace, postavena byla jako samostatný rodinný dům v Koutech č.p. 45 včetně součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 3333 – zahrada. Od roku 1920 byl objekt užíván jako rodinný dům.

Rodinný dům je připojen na inženýrské sítě vedené v místní obslužné komunikaci severozápadně od objektu: na vodovod, plynovod a síť NN elektro.

Na pozemku parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří se nachází rodinný dům v Koutech č.p. 45, garáž, vedlejší stavba a venkovní úpravy. Na parc.č. 3333 – zahrada se nachází venkovní úpravy a trvalé porosty.

Příjezd a přístup k hlavnímu vstupu umístěném v úrovni 1.NP posuzované nemovité věci – rodinného domu je po zpevněné místní obslužné komunikaci.

Nemovitá věc je cca 2 500 m od centra obce a je dostupná po zpevněných komunikacích pěšky nebo osobním automobilem.

## Základní informace o oceňované nemovitostié věci

### Vlastnické a technické informace o oceňované nemovité věci

| Vlastník: | Ing. Zdeňka Krejzy, Ph.D., bytem Mášova 44, 612 00 BRNO. |
| --- | --- |
| Typ stavby: | Rodinný dům volně stojící, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími (1.NP a 2.NP) bez využití podkrovních prostor, zastřešený sedlovou střechou. |
| Dostupnost jednotlivých podlaží: | Část 1.PP (bývalá prádelna) je přístupná z úrovně dvora samostatným vstupem. Část 1.PP (sklep) je přístupná po schodišti z úrovně 1.NP. 1. NP je přístupné z úrovně přilehlé zpevněné plochy po předloženém schodišti hlavním vstupem do prostoru verandy. 2.NP je přístupné po dřevěném točitém schodišti. Půdní prostory jsou přístupné z úrovně 2.NP po žebříku poklopem ve stropě nad 2.NP v chodbě. |
| Příslušenství nemovitosti: | Samostatně stojící garáž, vedlejší stavba – sklad nářadí a kůlna, venkovní úpravy na pozemku parc.č. st. 1111. Venkovní úpravy a trvalé porosty na pozemku parc.č. 3333. |
| Možnost dalšího rozšíření: | U objektu rodinného domu nejsou podkrovní prostory využity a lze je ještě dodatečně upravit avšak z důvodů malé světlé výšky ne pro bydlení. Jiné reálné možnosti dalšího rozšíření nejsou. |
| Technická hodnota: | Objekt RD, byl postaven v roce 1920 jako částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a nevyužitým podkrovním prostorem. V roce 1953 byl střešní plášť a krov rozebrány, objekt nadstavěn o 2.NP a krov a střešní plášť zpětně instalovány na objekt RD, instalovány byly nové klempířské konstrukce a provedena byla rekonstrukce koupelny. Technická hodnota objektu odpovídá použitým materiálům a jejich stáří. |
| Údržba stavby: | Na objektu byly průběžně prováděny nutné opravy a běžná údržba. |
| Pozemky: | parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří – 206 m2 parc.č. 3333 – zahrada – 593 m2 |

### Připojení posuzované nemovitosti na inženýrské sítě

| Vodovod: | přípojka vody je provedena z veřejné vodovodní sítě nacházející se v přilehlé zpevněné místní obslužné komunikaci SZ od objektu. |  |
| --- | --- | --- |
| Kanalizace: | je provedena z kuchyně, koupelny a WC a odváděna do jímky na vyvážení umístěné v dvorní části JV od objektu rodinného domu. V v přilehlé zpevněné místní obslužné komunikaci ulici SZ od objektu byla v roce 2013 provedena kanalizace, s odbočkou a přípojka kanalizace až do objektu, objekt však není zatím na tuto přípojku napojen. |  |
| Elektrická síť NN: | třífázová přípojka NN provedena zemním kabelem z veřejné kabelové sítě NN nacházející se v přilehlé zpevněné místní obslužné komunikaci SZ od objektu rodinného domu. |  |
| Plyn: | plynovodní přípojka provedena z veřejné sítě nacházející se v přilehlé zpevněné místní obslužné komunikaci SZ od objektu do skříně s HUP umístěné na SZ hranici pozemku parc. č. 2825 a odtud do 1.PP objektu rodinného domu. |  |
| Dálkové vytápění: | není zavedeno. |  |
| STA, kabelová televize: | rozvody pod omítkou STA ani kabelová televize instalovány nejsou. |  |

## Předmět ocenění

### Hlavní stavba - na pozemku parc.č. st. 1111

Rodinný dům Kouty č.p. 45

### GARÁŽ - na pozemku parc.č. st. 1111

Samostatná garáž

### VEDLEJŠÍ STAVBA - na pozemku parc.č. st. 1111

Sklad nářadí a kolna

### Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 2222

Kanalizační přípojka

Žumpa

Přípojka elektro

Zpevněná plocha z betonu monolitického

Zpevněná plocha z betonových dlaždic

Schody předložené betonové

Plotová vrátka ocelová

Plotová vrata ocelová

### Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 3333

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Plynovodní přípojka

Pilíř pro hlavní uzávěr plynu

Zpevněná plocha z dlažby z lomového kamene

Obrubník betonový

Plot ze strojového pletiva

Plot z ocelových plotových rámů s pletivem

Plotová vrátka ocelová

### Pozemky – stavební

Parcela č. st. 1530 – zastavěná plocha a nádvoří

Parcela č. 2825 – zahrada

### Trvalé porosty

Okrasné rostliny – na pozemku parc.č. st. 131/2

Rhododendron – 2 ks, 1953

Thuja plazivý kultivar – 1ks, 1953

Ovocné dřeviny – na pozemku parc.č. 3333

Třešeň – 1 ks, vk, 1953

Jabloň – 4 ks, vk, 1953

Švestka – 2 ks, vk, 1953

# POSUDEK

## Hlavní stavba - na pozemku parc.č. st. 1111

### Rodinný dům Kouty č.p. 45

Situace

Rodinný dům Kouty č.p. 45, na parc.č. st. 1111, k.ú. Bílina v Čechách, je volně stojícím, částečně podsklepeným objektem, se dvěma nadzemními podlažími (1.NP, 2.NP) bez možnosti využití podkrovního prostoru k jinému účelu než jako půda, zastřešeným sedlovou střechou.

První podzemní podlaží (1.PP) – část (bývalá prádelna) dnes užívaná jako sklad je přístupné po dvou zapuštěných stupních z úrovně zpevněné plochy dvora, část užívaná jako sklep je přístupná po vnitřním točitém schodišti z chodby z úrovně 1.NP.

První nadzemní podlaží (1.NP) - je přístupné po čtyřech předložených stupních z úrovně přilehlé zpevněné plochy hlavním vstupem. Jednotlivé prostory jsou užívány jako zádveří, chodba, schodišťový prostor, koupelna s WC, kuchyně a obývací pokoj.

Druhé nadzemní podlaží (2.NP) - je přístupné z úrovně 1.NP po jednoramenném dřevěném točitém schodišti. Jednotlivé prostory jsou užívány jako schodišťový prostor, chodba a tři pokoje.

Technické řešení

| Č. pol. | Konstrukce a vybavení | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Základy, vč. zem. prací, hydroizolace, radonová ochrana aj. | Objekt je založen v mírně svažitém terénu na základových pasech z kamene. Hydroizolace stěn vodorovná až v úrovni pod podlahovými konstrukcemi v 1.NP, z části je již nefunkční. |
| 1.a | Podezdívka | Provedena z kamenného zdiva (žula). |
| 2. | Svislé nosné konstrukce, vč. obvodového pláště | Svislé nosné konstrukce v tl. 450 a 300 mm provedeny z pálených plných cihel. |
| 3. | Stropy (podhledy - mimo akustické, tepelně izolační, zavěšené apod.) | Vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP tvoří monolitické betonové stropy. Vodorovné nosné konstrukce nad 1.NP a 2.NP tvoří dřevěné trámové stropy s podbitím, rákosem a omítkou z podhledu. |
| 4. | Zastřešení - krov, střecha, mimo krytinu | Zastřešení provedeno sedlovou střechou nad hlavní částí sestávající z dřevěného krovu vaznicové soustavy a plochou střechou nad zádveřím (verandou) s nosnou konstrukcí tvořenou stropem z keramických desek HURDIS. |
| 5. | Krytiny střech | Krytina sedlové střechy nad hlavní částí z tašek jednodrážkových ražených a na ploché střeše nad zádveřím (verandou) ze svařovaných živičných pásů. |
| 5a | Komíny | Zděný z plných cihel, v nadstřešní části z cihel šamotových. |
| 6. | Klempířské konstrukce | Klempířské konstrukce kompletní, žlaby, svody závětrné lišty, lemování komínu a parapety oken provedeny z pozinkovaného plechu včetně nátěru. |
| 7. | Úprava vnitř. povrchů - vnitřní omítky (mimo hyg. zařízení) | Vnitřní povrchové úpravy v obou částech 1.PP tvoří jednovrstvé vápenocementové omítky stěn. Vnitřní povrchové úpravy v 1.NP a ve 2.NP tvoří dvouvrstvé vápenocementové omítky stěn a stropů, vnitřní povrchové úpravy štítových stěn v půdním prostoru tvoří jednovrstvé vápenocementové omítky. |
| 8. | Úprava vnějších povrchů – fasádní omítky | Vnější povrchové úpravy tvoří dvouvrstvá omítka, tzv. stříkaný břizolit. |
| 9. | Vnější obklady | Nejsou. |
| 10. | Vnitřní obklady keramické (hyg. zařízení, kuchyně a pod.) | Jen v koupelně do výšky 2 m.. |
| 11. | Schody - druh, po podlažích | Z 1.PP do 1.NP točité betonové monolitické, Z 1.NP do 2.NP točité dřevěné. |
| 12. | Dveře - druh, typ, po podlažích | V 1.PP vnější vstupní dveře (do bývalé prádelny) dřevěné svlakové. V 1.NP vstupní dveře dřevěné hladké plné, vnitřní dveře dřevěné rámové výplňové plné nebo z 1/3 prosklené. |
| 13. | Okna | V 1.PP kovová jednoduchá. V 1.NP a 2.NP dřevěná dvojitá. Na půdě okna dřevěná jednoduchá. |
| 14. | Povrchy podlah - obytné místnosti | V 1.NP v kuchyni a v obývacím pokoji podlaha dřevěná prkenná. Ve 2.NP v kuchyni a jednom pokoji podlaha dřevěné prkenná, ve druhém pokoji podlaha vlysová. |
| 15. | Povrchy podlah - ostatní místnosti | V 1.PP v bývalé prádelně a sklepě betonová mazanina ocelovým hladítkem hlazená. V 1.NP ve verandě a v chodbě PVC na betonové mazanině, v koupelně keramická dlažba. Ve 2. NP na chodbě betonová mazanina opatřená nátěrem. |
| 16. | Vytápění – zdroj, umístění, typ, rozvody, otopná tělesa | V 1.NP a 2. NP nástěnná podokenní plynová topidla. |
| 17. | Elektroinstalace - RS, rozvody, umístění materiál | Svorková i elektroměrná skříň s pojistkovými automaty umístěny na JZ štítové stěně, elektroměrná skříň těsně před hlavním vstupem do objektu, rozvody světelné i zásuvkové ve standardním rozsahu, zásuvka 3f 380 V instalovány v 1.PP v bývalé prádelně a v 1.NP ve verandě. |
| 18. | Bleskosvod | Instalován není. |
| 19. | Vnitřní vodovod - materiál, profil, umístění, teplá/studená | Rozvod studené a teplé vody v 1.NP v koupelně k vaně a k umývadlu, studené do kuchyně a k WC provedeny z pozinkovaných rour. |
| 20. | Ohřev teplé vody – typ, umístění | V chodbě v 1.NP instalován plynový průtokový ohřívač. |
| 21. | Vnitřní plynovod - materiál, profil | Proveden v 1.NP k plynovému sporáku, průtokovému ohřívači a plynovým nástěnným podokenním topidlům, ve 2.NP proveden k plynovým nástěnným podokenním topidlům. |
| 22. | Vnitřní kanalizace - materiál, profil | Ležatá kanalizace provedena z kameninových rour, stoupací a připojovací z plastových rour. |
| 23. | Vybavení kuchyní - sporák, varná deska | V 1.NP plynový sporák a nerezový dřez. |
| 24. | Vnitřní hygienická vybavení - vana, umývadlo, sprcha, bidet, pisoár, aj. | V 1.NP v koupelně umývadlo keramické, vana plechová. |
| 25. | Záchod – WC, suchý | V 1.NP v koupelně mísa keramická (kombi). |
| 26. | Ostatní (digestoř, mříže, okenice, EPS, EZS, JPS, JČ, STA, KT, VZT, tel. aj.) | V 1.NP v kuchyni digestoř. |

Objekt byl postaven v roce 1920, jako částečně podsklepený přízemní RD s podkrovním prostorem užívaným jako půda, zastřešený sedlovou střechou.

V roce 1953 byl objekt nadstavěn o 2.NP zastřešené původní sedlovou střechou, nad verandou byla zřízena zatřená terasa. V roce 1953 byly provedeny nové klempířské konstrukce a modernizováno hygienické vybavení v 1.NP.

Stavebně-technický stav jednotlivých konstrukcí objektu zjištěný při místním šetření dne 07. 07. 2015 odpovídá použitým materiálům a jejich stáří.

## GARÁŽ - na pozemku parc.č. st. 1111

### Samostatná garáž

Situace

Objekt se nachází na pozemku parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří a je orientován ve směru JV/SZ. Objekt byl postaven roku 1953 a po celou dobu své existence byl užíván jako garáž.

Technické řešení

Objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží přístupné u SV průčelí z úrovně okolního terénu, zastřešen je pultovou střechou.

Objekt je založen v mírně svažitém terénu na kamenných základových pasech, s vodorovnou izolací v úrovni pod podlahovou konstrukcí 1.NP.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných pálených cihel v tl. 30 cm.

Vodorovné konstrukce jsou zastoupeny podlahovou konstrukcí s povrchem z betonové mazaniny a dřevěnou trámovou stropní konstrukcí s podbitím z prken, rákosem a omítkou z podhledu.

Výplně otvorů tvoří vrata dvoukřídlá dřevěná a okno dřevěné jednoduché.

Zastřešení pultovou střechou sestává z vaznic, krokví, bednění a z krytiny z šablon z pozinkovaného plechu. Klempířské práce jsou provedeny z pozinkovaného plechu včetně nátěru.

Kanalizace dešťová je svedena na terén. Kanalizace splašková, instalace rozvodů plynu a rozvod vody zde provedeny nejsou. Rozvod elektroinstalace zásuvkový a světelný 220 V zde proveden je a je připojen z RD, zásuvka 3f/380 V zde instalována není.

Objekt o půdorysných rozměrech 6,42 x 3,67 m na podezdívce o výšce 0,08 m až 0,42 m a výšce 1.NP včetně zastřešení 2,55 m až 2,80 m nebyl po dobu své existence nijak zásadně stavebně upravován. Stavebně-technický stav jednotlivých konstrukcí objektu zjištěný při místním šetření dne 07. 07. 2015 odpovídá použitým materiálům a jejich stáří.

## Vedlejší stavby - na pozemku parc.č. st. 1111

### Sklad nářadí a kolna

Situace

Objekt se nachází na pozemku parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří, nachází se jihovýchodně od objektu rodinného domu a je orientován ve směru JZ/SV. Objekt byl postaven roku 1920 jako sklad nářadí a kolna k rodinnému domu a takto byl po celou dobu své existene užíván.

Technické řešení

Objekt není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží přístupné z úrovně okolního terénu, zastřešen je pultovou střechou.

Objekt je založen v mírně svažitém terénu na kamenných základových pasech s vodorovnou izolací obvodových stěn v úrovni podlahy v 1.NP.

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných cihel v tl. 150 mm s pilířky 300/300 mm.

Vodorovné konstrukce jsou zastoupeny ve kladu nářadí podlahou z betonových dlaždic, v kůlně podlahou ze štěrkové vrstvy. Ve skladu nářadí i v kůlně stropní konstrukce chybí, z podhledu je přímo viditelná nosná dřevěná konstrukce a krytina pultové střechy.

Výplně otvorů, dveře dřevěné svlakové, okna dřevěná jednoduchá.

Zastřešení pultovou střechou sestávající z pozednic, krokví, laťování a z krytiny z pozinkovaných plechových šablon opatřených nátěrem.

Klempířské práce jsou provedeny z pozinkovaného plechu v rozsahu závětrná lišta, žlaba a svod.

Kanalizace dešťová je svedena na terén. Kanalizace splašková, instalace rozvodů plynu a rozvod vody zde provedeny nejsou. Rozvod elektroinstalace světelný ani zásuvkový zde instalován není.

Objekt o půdorysných rozměrech 6,56 m x 3,10 m a výšce 2,25 m až 2,95 m spočívající na podezdívce v příčném řezu výšky 0,10 m až 0,50 m nebyl po dobu své existence nikterak zásadně stavebně upravován. Stavebně-technický stav jednotlivých konstrukcí objektu zjištěný při místním šetření dne 07. 07. 2015 odpovídá použitým materiálům a jejich stáří.

## Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. st. 1111

### Kanalizační přípojka

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111, JV od objektu rodinného. Odvádí splaškové vody z objektu RD do žumpy. Rok pořízení 1920. Provedena z kameninových rour v délce 1,50 m.

### Žumpa

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111, JV od objektu RD. Z objektu rodinného domu vede do žumpy kanalizační přípojka. Rok pořízení 1920. Provedena jako zděná z cihel, zevnitř opatřená cementovou omítkou hlazenou ocelovým hladítkem, o vnějších půdorysných rozměrech 1,60 x 1,60 m a výšce 2,50 m.

### Přípojka elektro

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111. Vede od podzemního vedení umístěného podél místní obslužné komunikace na parc.č. st. 2810/1 SZ od objektu RD ke svorkové skříni umístěné na JZ štítové stěně objektu rodinného domu. Rok pořízení 2005. Provedena zemním kabelem v délce 7,00 m.

### Zpevněná plocha z betonu monolitického

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111, tvoří zápraží JZ průčelí objektu RD. Rok pořízení 1953. Provedena z monolitického betonu o tl. 10 cm. Plocha o rozměrech 1,80 m x 4,00 m.

### Zpevněná plocha z betonových dlaždic

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111, tvoří přístup k objektu RD, příjezd ke garáži a plochu dvora mezi rodinným domem a skladem na nářadí a kolnou. Rok pořízení 1953. Provedena z betonových dlaždic 50 x 50 x 5 cm. Plochy o rozměrech (4,50 x 4,00) + (3,00 x 11,20) + (3,20 x 7,30) m.

### Schody předložené betonové

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. st. 1111, tvoří přístup k hlavnímu vstupu do objektu RD. Rok pořízení 1953. Stupně provedeny z monolitického betonu v délce 0,90 m a v celkovém počtu 4 kusy.

### Plotová vrátka ocelová

Situace a technické řešení

Nachází se na JZ hranici pozemku parc.č. st. 1111, kde tvoří vstupní vrátka v oplocení. Rok pořízení 1953. Sestávají z nosného ocelového rámu z trubek a z výplně ze strojového pletiva, v počtu 1 kus.

### Plotová vrata ocelová

Situace a technické řešení

Nachází se na JZ hranici pozemku parc.č. st. 1111, kde tvoří vjezdová vrata v oplocení. Rok pořízení 1953. Sestávají z nosného ocelového rámu z trubek a z výplně ze strojového pletiva, v počtu 1 kus.

## Venkovní úpravy - na pozemku parc.č. 3333

### Vodovodní přípojka

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. 3333. Vede od veřejné vodovodní sítě umístěné podél místní obslužné komunikace na pozemku 2810/1 SZ od objektu RD. Rok pořízení 2005. Provedena z plastových rour DN 25 mm v délce 4,50 m.

### Kanalizační přípojka

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. 3333. Vede do veřejné kanalizační sítě umístěné pod místní obslužnou komunikací na pozemku 2810/1 SZ od objektu RD. Rok pořízení 2005. Provedena z plastových rour DN 150 mm v délce 7,50 m. Prozatím není zprovozněna.

### Plynovodní přípojka

Nachází se na pozemku parc.č. 3333. Vede od hlavního uzávěru plynu umístěného SZ od objektu RD na hranici s místní obslužnou komunikací na pozemku 2810/1 do 1.PP objektu RD. Rok pořízení 2005. Provedena z ocelových izolovaných rour do DN  40 mm v délce 5,50 m.

### Pilíř pro hlavní uzávěr plynu

Nachází se na SZ hranici pozemku parc.č. 3333, SZ od objektu RD. Rok pořízení 2005. Proveden jako zděný z vápenopískových cihel zastřešený betonovou deskou s krytinou z pozinkovaného plechu o půdorysných rozměrech 0,60 m x 1,65 m a průměrné výšce 1,2 m.

### Zpevněná plocha z dlažby z lomového kamene

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. 3333, tvoří chodník u SZ průčelí objektu RD. Rok pořízení 1953. Plocha o rozměrech 0,90 x 9,09 m.

### Obrubník betonový

Situace a technické řešení

Nachází se na pozemku parc.č. 3333, kde lemuje chodník z lomového kamene u SZ průčelí objektu RD. Rok pořízení 1953. Proveden o průřezu 0,15 m x 0,15 m v délce 9,09 m.

### Plot ze strojového pletiva

Situace a technické řešení

Nachází se na JV a SV hranici pozemku parc.č. 3333. Rok pořízení 1953. Sestává ze strojového pletiva napnutého na ocelové sloupky. Proveden o výšce 1,50 m v délce 27,50 m + 31,00 m.

### Plot z ocelových plotových rámů s pletivem

Situace a technické řešení

Nachází se na SZ hranici pozemku parc.č. 3333. Rok pořízení 1953. Sestává z ocelových plotových rámů s výplní ze strojového pletiva osazených na ocelové sloupky. Proveden o výšce 1,50 m v délce 11,50 m + 2,00 m + 2,00 m.

### Plotová vrátka ocelová

Situace a technické řešení

Nachází se na hranici mezi pozemky parc.č. st. 1111 a parc.č. 3333, kde tvoří vstupní vrátka v oplocení do zahrady. Rok pořízení 1953. Sestávají z nosného ocelového rámu a z výplně ze strojového pletiva, v počtu 2 kusy.

## Pozemky

### Pozemek parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří

Situace

Pozemek parc.č. st. 1111 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2 se nachází v k.ú. Bílina v Čechách, v západní části zastavěného území obce Bílina. Je situován při JV straně místní zpevněné obslužné komunikace vedoucí od SV k Z. Pozemek je přístupný z této komunikace. Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří je zastavěn rodinným domem Kouty č.p. 45, samostatně stojící garáží, vedlejší stavbou a venkovními úpravami. Pozemek parc.č. st 1530 sousedí na SZ s veřejnou komunikací parc.č. 2810/1, na SZ, SV, a JV s parc.č. 2528, na JZ s parc.č. 1523/2.

### Pozemek parc.č. 3333 – zahrada

Situace

Pozemek parc.č. 3333 – zahrada o výměře 593 m2 se nachází v k.ú. Bílina v Čechách, v západní části zastavěného území Bílina. Je situován při JV straně místní zpevněné obslužné komunikace vedoucí od SV k Z. Pozemek je přístupný z této komunikace. Pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zahrada je užíván jako zahrada, nachází se na něm venkovní úpravy, okrasné rostliny a ovocné dřeviny. Pozemek parc.č. 3333 sousedí na SZ s veřejnou komunikací parc.č. 2810/1, na SV s parc.č. 2835, na JV s parc.č. 2816 a na JZ s parc.č. 2819/1 a parc.č. st. 1111.

## Trvalé porosty

### Okrasné rostliny – na pozemku parc.č. 3333

Rhododendron – 2 ks, 1953

Thuja plazivý kultivar – 1ks, 1953

### Ovocné dřeviny – na pozemku parc.č. 3333

Třešeň – 1 ks, vk, 1953

Jabloň – 4 ks, vk, 1953

Švestka – 2 ks, vk, 1953

## Ocenění nemovité věci dle cenového předpisu

Ke dni ocenění 07. 07. 2015 byl platným oceňovacím předpisem zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

Předmět ocenění je podrobněji uveden v bodě 1.4 tohoto znaleckého posudku.

Pro potřeby ocenění st. pozemku dle § 3 vyhlášky je třeba zjistit Index cenového porovnání: I = IT x Io x IP, kde IT – index trhu, Io – index omezujících vlivů pozemku, IP – index polohy.

Index trhu (IT)

| Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Použitá hodnota |
| 1 | Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi | Poptávka nižší než nabídka | 1 | -0,05 |
| 2 | Vlastnické vztahy | Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) | 5 | 0 |
| 3 | Změny v okolí | Bez vlivu nebo stabilizovaná území | 2 | 0 |
| 4 | Vliv právních vztahů na prodejnost | Bez vlivu | 2 | 0 |
| 5 | Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost) | Bez dalších vlivů | 2 | 0 |
| 6 | Povodňové riziko | Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav | 4 | 1 |
| Součet znaků č. 1 až 5 = |  | -0,05 | Index IT = | 0,950 |

Index omezujících vlivů pozemku (IO)

| Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Použitá hodnota |
| 1 | Geometrický tvar pozemku a velikost pozemku | Tvar bez vlivu na využití | 2 | 0,00 |
| 2 | Svažitost pozemku a expozice | Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; ostatní orientace | 4 | 0,00 |
| 3 | Ztížené základové podmínky | Neztížené základové podmínky | 3 | 0,00 |
| 4 | Chráněná území a ochranná pásma | Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3) | 3 | -0,03 |
| 5 | Omezení užívání pozemku | Bez omezení užívání | 1 | 0,00 |
| 6 | Ostatní neuvedené | Bez dalších vlivů | 2 | 0,00 |
| Součet znaků č. 1 až 6 = |  | -0,03 | Index IO = | 0,970 |

Index polohy (IP)

| Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 |  |  | nad | 2000 obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční |  |  |  |  |
| Znak č. | Název znaku | Popis kvalitativního pásma | Číslo kval. pásma | Použitá hodnota |
| 1 | Druh a účel užití stavby | Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku | 1 | 1,00 |
| 2 | Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí | Rezidenční zástavba | 1 | 0,04 |
| 3 | Poloha pozemku v obci | Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) | 4 | -0,08 |
| 4 | Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obci | Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí | 1 | 0,00 |
| 5 | Občanská vybavenost v okolí pozemku | V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci | 3 | -0,02 |
| 6 | Dopravní dostupnost k pozemku | Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku | 7 | 0,01 |
| 7 | Osobní hromadná doprava* | Zastávka do 200 m včetně MHD – dobrá dostupnost centra obce, | 3 | 0,00 |
| 8 | Poloha pozemku nebo stavby z hlediska komerční využitelnosti | Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku | 2 | 0,00 |
| 9 | Obyvatelstvo | Bezproblémové okolí | 2 | 0,00 |
| 10 | Nezaměstnanost | Vyšší než je průměr v kraji | 1 | -0,01 |
| 11 | Vlivy ostatní neuvedené | Bez dalších vlivů | 2 | 0,00 |
| Součet znaků č. 2 až 11= |  | -0,06 | Index IP = | 0,940 |

### Stavební pozemek – zastavěná plocha a nádvoří parc.č. st. 1111 a 2825

| Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj |  |  |  |  | Pardubický |
| Okres |  |  |  |  | Chodov |
| Obec (městská část) |  |  |  |  | Bílina |
| Typ obce |  |  |  |  | obec |
| Počet obyvatel obce dle MLO |  |  |  |  | nad 5000 |
| Katastrální území |  |  |  |  | Bílina |
| Pozemek |  |  | p.č. |  | st. 1530 a 2825 |
| Výměra pozemku |  |  | m2 |  | 799 |
| Druh pozemku dle KN |  |  |  |  | Zastavěná plocha a nádvoří |
| Stavba na parcele |  |  |  |  | Rodinný dům |
| Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 14 (chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R |  |  |  |  | ano |
| V kladném případě součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím |  |  |  |  | 799 |
| Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient |  |  |  |  | 1,000 |
| Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky |  |  |  |  | Chodov |
| ZC |  | ZCV z příl. 2 tab. 1 vyhl. | Kč/m2 |  | 870,00 |
| Obec vyjmenovaná? |  |  |  |  | ne |
| Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1) |  |  |  |  |  |
| Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené v tab. 2 v příl. 2 441/2013 Sb. |  |  |  |  |  |
| O1………koeficient velikosti obce |  |  |  |  | 0,95 |
| O2………koeficient hospodářsko-správního významu obce |  |  |  |  | 0,85 |
| O3………koeficient polohy obce |  |  |  |  | 0,80 |
| O4………koeficient technické infrastruktury v obci |  |  |  |  | 1,00 |
| O5………koeficient dopravní obslužnosti obce |  |  |  |  | 0,90 |
| O6………koeficient občanské vybavenosti v obci |  |  |  |  | 0,98 |
| Základní cena ZC = ZCV × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 |  |  | Kč/m2 |  | 495,70 |
| Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) |  |  |  |  |  |
| Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) |  |  |  | 0,950 |  |
| Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) |  |  |  | 0,970 |  |
| Index polohy |  |  |  | 0,940 |  |
| Index cenového porovnání I = IT × IO × IP |  |  |  | 0,866 |  |
| Základní cena upravená ZCU = ZC × I |  |  | Kč/m2 | 429,38 |  |
| Koeficient redukce na výměru pozemků ve funkčním celku (§ 5 odst. 5) |  |  |  | 1,000 |  |
| Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části) |  |  | m2 | 799 |  |
| Cena pozemku bez staveb v Kč |  |  |  | 343 075,99 |  |

### Rodinný dům Kouty č.p. 45

Ve výpise z katastru nemovitostí, LV 111 pro k.ú. Bílina v Čechách ze dne 05. 05. 2015 je dům Kouty č.p. 45 veden jako rodinný dům. Dle sdělení vlastníka při místním šetření prováděném dne 07. 07. 2015 je objekt již od roku 1920 takto užíván. Objekt splňuje podmínky pro rodinný dům, dané vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2, části a) se stavbou pro bydlení rozumí:

odst. 2.  rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Výpočet výměr pro ocenění

| Výměra rodinného domu |  | Délka [m] | Šířka [m] | Výška [m] | koeficient | OP [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PP základní část |  | 2,80 | 8,90 | 2,75 | 1,00 | 68,53 |
|  |  | 4,60 | 2,75 | 2,75 | 1,00 | 34,79 |
|  |  | 1,00 | 3,15 | 2,75 | 1,00 | 8,66 |
| 1.NP |  | 10,40 | 9,30 | 2,86 | 1,00 | 276,62 |
| Podkroví | nadezdívka | 10,40 | 9,30 | 0,95 | 1,00 | 91,88 |
|  | krov | 10,40 | 9,30 | 3,39 | 0,50 | 163,94 |
| Výměra celkem |  |  |  | m3 |  | 654,65 |

Obestavěný prostor dokončeného rodinného domu nepřesahuje 1 100 m3 včetně, proto je objekt rodinného domu Kouty č.p. 45 oceněn podle cenového předpisu porovnávacím způsobem dle § 34 a § 35 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako rodinný dům.

Index konstrukce a vybavení (IV)

| Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 35 a příloh č. 3 a 24 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v aktuálním znění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 |  |  |  |  |
| 1 | Druh stavby | Samostatný rodinný dům | 3 | 0 |
| 2 | Provedení obvodových stěn | Zdivo cihelné nebo tvárnicové | 3 | 0 |
| 3 | Tloušťka obvod. stěn | 45 cm | 2 | 0 |
| 4 | Podlažnost | Hodnota větší než 2 | 3 | 0,02 |
| 5 | Napojení na sítě (přípojky) | Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan | 5 | 0,08 |
| 6 | Způsob vytápění stavby | Lokální vytápění el., nebo plynem, | 2 | -0,04 |
| 7 | Zákl. příslušenství v RD | Úplné - standardní provedení | 3 | 0 |
| 8 | Ostatní vybavení v RD | Bez dalšího vybavení | 1 | 0 |
| 9 | Venkovní úpravy | Standardního rozsahu a provedení | 3 | 0 |
| 10 | Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD | Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m2 | 3 | 0,05 |
| 11 | Pozemky ve funkčním celku se stavbou | Od 300 m2 do 800 m2 celkem | 2 | 0 |
| 12 | Kritérium jinde neuvedené | Bez vlivu na cenu | 3 | 0 |
|  | Součet znaků 1 až 9 |  |  | 0,11 |
| 13 | Stavebně- technický stav | Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | 3 | 0,85 |
|  | Stáří stavby (roků) |  |  | 95 |
|  | Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků) |  |  | ne |
|  | Použitá hodnota stáří pro koeficient -s- |  |  | 95 |
|  | Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % |  |  |  |
| s | Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- |  | s=1-0,005*y | 0,6 |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 |  |  |  | 0,566 |

Výpočet ceny rodinného domu Kouty č.p. 45

| Výpočet základní ceny upravené podle § 35 odst. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 |  |  |  | Iv |  | 0,566 |
| Základní cena upravená = ZC × Iv |  |  |  | ZCU | Kč / m3 | 1 035,214 |
| Index trhu - příloha č. 3, tabulka č. 3 |  |  |  | IT |  | 0,950 |
| Index polohy - příloha č. 3, tabulka č. 3 |  |  |  | Ip |  | 0,940 |
| Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP |  |  |  |  | Kč / m3 | 924,446 |
| Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství, bez pozemku |  |  |  |  | Kč | 605 189,00 |

### Rodinný dům č.p. **

Toto je alternativní výpočet – pokud by nebyla splněna některá z podmínek ocenění porovnávacím způsobem. Určitě pak musí být doplněno ještě ocenění venkovních úprav, které v předchozím výpočtu byly součástí ceny RD (viz § 18, odst. 1).

| Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 13, příloha č. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodinný dům - § 13 a příloha č. 11 |  |  | Rodinný dům typu | C | Kč/m3 |  |  | CZ-CC | 111 |
| Základní cena |  |  | dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky | ZC | Kč/m3 |  |  |  | 2 130,00 |
| Koeficient podle využití podkroví |  |  |  | Kpod | - |  |  |  | 1,09 |
| Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití podkroví |  |  |  | ZC pod | Kč/m3 |  |  |  | 2 321,70 |
| Obestavěný prostor objektu |  |  |  | Pmj | m3 |  |  |  | 654,65 |
| Koeficient polohový |  |  | (příloha č. 20 vyhlášky ) | K5 | - |  |  |  | 0,80 |
| Koeficient změny cen staveb |  |  | (příloha č. 41 vyhlášky ) | Ki | - |  |  |  | 2,115 |
| Index trhu |  |  | (příloha č. 3 vyhlášky ) | IT | - |  |  |  | 0,950 |
| Index polohy |  |  | (příloha č. 3 vyhlášky ) | IP | - |  |  |  | 0,940 |
| Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 odst. 2) = IT × IP |  |  |  | pp | - |  |  |  | 0,893 |
| Podklady pro přípočet konstrukce neuvedené a konstrukce, jejíž cena je více než dvojnásobná oproti konstrukci standardní |  |  |  |  |  |  |  |  | kuchyňská linka |
| Pořizovací cena konstrukce v čase a místě odhadu (zjištěna znalcem) |  |  |  | CK | Kč |  |  |  | 120 000,00 |
| Podíl ceny konstr. neuvedené |  |  | = CPK/(ZC×OP×K5×Ki) | PK | - |  |  |  | 0,04666 |
| Koeficient vybavení stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. č. | Konstrukce a vybavení |  | Provedení | Stand. | Podíl (př.21) | % | Pod.č. | Koef. | Uprav. podíl |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Základy včetně zemních prací |  | betonové pasy s izolací | S | 0,05400 | 100,00 | 0,05400 | 1,00 | 0,05400 |
| 2 | Svislé konstrukce |  | zděné z keramických bloků | S | 0,23400 | 100,00 | 0,23400 | 1,00 | 0,23400 |
| 3 | Stropy |  | keramické stropní vložky MIAKO | S | 0,09100 | 100,00 | 0,09100 | 1,00 | 0,09100 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu |  | krov dřevěný, vázaný, celoplošné bednění | S | 0,05400 | 100,00 | 0,05400 | 1,00 | 0,05400 |
| 5 | Krytiny střech |  | betonové tašky KM Beta | S | 0,03300 | 100,00 | 0,03300 | 1,00 | 0,03300 |
| 6 | Klempířské konstrukce |  | úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby, svody, komín, parapety) | S | 0,00800 | 100,00 | 0,00800 | 1,00 | 0,00800 |
| 7 | Vnitřní omítky |  | dvouvrstvé vápenocementové omítky | S | 0,06100 | 100,00 | 0,06100 | 1,00 | 0,06100 |
| 8 | Fasádní omítky |  | dvouvrstvé vápenocementové omítky | S | 0,02800 | 100,00 | 0,02800 | 1,00 | 0,02800 |
| 9 | Vnější obklady |  | keramické pásky, glazované | C | 0,00500 | 100,00 | 0,00500 | 0,00 | 0,00000 |
| 10 | Vnitřní obklady 2011 |  | keramické kuchyně, koupelna | S | 0,02200 | 100,00 | 0,02200 | 1,00 | 0,02200 |
| 11 | Schody 2011 |  | ŽB jednoramenné, povrch keramická dlažba, zábradlí chybí | P | 0,02300 | 100,00 | 0,02300 | 0,46 | 0,01058 |
| 12a | Dveře |  | vstupní dřevěné kazetové, dvorní z kotelny plechové, hladké plné v 1.PP | S | 0,03200 | 30,77 | 0,00985 | 1,00 | 0,00985 |
| 12b | Dveře 2011 |  | hladké plné, částečně prosklené a prosklené dvoukřídlové do dvora | N | 0,03200 | 69,23 | 0,02215 | 1,54 | 0,03412 |
| 13 | Okna |  | plastová | S | 0,05100 | 92,86 | 0,04736 | 1,00 | 0,04736 |
| 13 | Okna 2011 |  | plastové dvoukřídlové francouzské okno do dvora | S | 0,05100 | 7,14 | 0,00364 | 1,00 | 0,00364 |
| 14 | Podlahy obytných místností 2011 |  | plastové plovoucí | S | 0,02100 | 100,00 | 0,02100 | 1,00 | 0,02100 |
| 15 | Podlahy ostatních místností 2011 |  | keramická dlažba | S | 0,01300 | 30,50 | 0,00397 | 1,00 | 0,00397 |
| 15 | Podlahy ostatních místností |  | betonová mazanina, PVC, keramická dlažba | S | 0,01300 | 69,50 | 0,00903 | 1,00 | 0,00903 |
| 16 | Vytápění |  | Plynový kotel, ocelové rozvody, radiátory plechové | S | 0,05300 | 100,00 | 0,05300 | 1,00 | 0,05300 |
| 17 | Elektroinstalace 2011 |  | světelná i motorová | S | 0,04200 | 16,00 | 0,00672 | 1,00 | 0,00672 |
| 17 | Elektroinstalace |  | světelná i motorová | S | 0,04200 | 84,00 | 0,03528 | 1,00 | 0,03528 |
| 18 | Bleskosvod |  | Instalován | S | 0,00600 | 100,00 | 0,00600 | 1,00 | 0,00600 |
| 19 | Rozvod vody 2011 |  | studené a teplé vody | S | 0,02900 | 50,00 | 0,01450 | 1,00 | 0,01450 |
| 19 | Rozvod vody |  | studené a teplé vody | S | 0,02900 | 50,00 | 0,01450 | 1,00 | 0,01450 |
| 20 | Zdroj teplé vody |  | el. zásobníkový ohřívač | S | 0,01700 | 100,00 | 0,01700 | 1,00 | 0,01700 |
| 21 | Instalace plynu |  | zemní plyn | S | 0,00500 | 100,00 | 0,00500 | 1,00 | 0,00500 |
| 22 | Kanalizace 2011 |  | splašková a dešťová kanalizace | S | 0,02700 | 20,00 | 0,00540 | 1,00 | 0,00540 |
| 22 | Kanalizace |  | splašková a dešťová kanalizace | S | 0,02700 | 80,00 | 0,02160 | 1,00 | 0,02160 |
| 23 | Vybavení kuchyní 2011 |  | plynový sporák, kuchyňská linka | C | 0,00500 | 100,00 | 0,00500 | 0,00 | 0,00000 |
| 24 | Vnitřní hygienické vybavení 2011 |  | rohová vana, umyvadlo | N | 0,04300 | 100,00 | 0,04300 | 1,54 | 0,06622 |
| 25 | Záchod 2011 |  | standartní splachovací | S | 0,00300 | 100,00 | 0,00300 | 1,00 | 0,00300 |
| 26 | Ostatní 2011 |  | digestoř | S | 0,04000 | 100,00 | 0,04000 | 1,00 | 0,04000 |
| 27 | Konstrukce neuvedená |  | kuchyňská linka |  | 0,04666 | 100,00 | 0,04666 | 1,00 | 0,04666 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 1,0467 |  | 1,05943 |

| Pol. č. | Konstrukce a vybavení | Přepočtený podíl A | Stáří B | Životnost prvku C | Opotřebení B/C | 100×A×B / C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Základy včetně zemních prací | 0,05097 | 17 | 120 | 0,1417 | 0,722 |
| 2 | Svislé konstrukce | 0,22087 | 17 | 120 | 0,1417 | 3,129 |
| 3 | Stropy | 0,08590 | 17 | 120 | 0,1417 | 1,217 |
| 4 | Zastřešení mimo krytinu | 0,05097 | 17 | 100 | 0,1700 | 0,867 |
| 5 | Krytiny střech | 0,03115 | 17 | 60 | 0,2833 | 0,883 |
| 6 | Klempířské konstrukce | 0,00755 | 17 | 50 | 0,3400 | 0,257 |
| 7 | Vnitřní omítky | 0,05758 | 17 | 60 | 0,2833 | 1,631 |
| 8 | Fasádní omítky | 0,02643 | 17 | 40 | 0,4250 | 1,123 |
| 9 | Vnější obklady | 0,00000 | 17 | 40 | 0,4250 | 0,000 |
| 10 | Vnitřní obklady 2011 | 0,02077 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,166 |
| 11 | Schody 2011 | 0,00999 | 4 | 120 | 0,0333 | 0,033 |
| 12 | Dveře | 0,00929 | 17 | 50 | 0,3400 | 0,316 |
| 12 | Dveře 2011 | 0,03220 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,258 |
| 13 | Okna | 0,04470 | 17 | 60 | 0,2833 | 1,267 |
| 13 | Okna 2011 | 0,00344 | 4 | 60 | 0,0667 | 0,023 |
| 14 | Podlahy obytných místností 2011 | 0,01982 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,159 |
| 15 | Podlahy ostatních místností 2011 | 0,00374 | 4 | 60 | 0,0667 | 0,025 |
| 15 | Podlahy ostatních místností | 0,00853 | 17 | 50 | 0,3400 | 0,290 |
| 16 | Vytápění | 0,05003 | 17 | 40 | 0,4250 | 2,126 |
| 17 | Elektroinstalace 2011 | 0,00634 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,051 |
| 17 | Elektroinstalace | 0,03330 | 17 | 50 | 0,3400 | 1,132 |
| 18 | Bleskosvod | 0,00566 | 17 | 30 | 0,5667 | 0,321 |
| 19 | Rozvod vody 2011 | 0,01369 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,109 |
| 19 | Rozvod vody | 0,01369 | 17 | 50 | 0,3400 | 0,465 |
| 20 | Zdroj teplé vody | 0,01605 | 17 | 30 | 0,5667 | 0,909 |
| 21 | Instalace plynu | 0,00472 | 17 | 30 | 0,5667 | 0,267 |
| 22 | Kanalizace 2011 | 0,00510 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,041 |
| 22 | Kanalizace | 0,02039 | 17 | 50 | 0,3400 | 0,693 |
| 23 | Vybavení kuchyní 2011 | 0,00000 | 4 | 30 | 0,1333 | 0,000 |
| 24 | Vnitřní hygienické vybavení 2011 | 0,06251 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,500 |
| 25 | Záchod 2011 | 0,00283 | 4 | 50 | 0,0800 | 0,023 |
| 26 | Ostatní 2011 | 0,03776 | 4 | 30 | 0,1333 | 0,503 |
| 27 | Konstrukce neuvedená | 0,04404 | 4 | 40 | 0,1000 | 0,440 |
|  |  | 1,00000 |  |  |  | ***** |
|  |  | Opotřebení analytickou metodou |  |  |  | 19,95 % |

| Koeficient vybavení stavby | ( z výpočtu výše ) |  | K4 | - |  |  |  | 1,05943 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zákl. cena upravená bez pp | ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki |  |  | Kč/m3 |  |  |  | 4 161,76 |
| Zákl. cena upravená s pp | ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp |  | ZCU | Kč/m3 |  |  |  | 3 716,45 |
| Rok odhadu |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |
| Rok pořízení |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |
| Stáří |  |  | S | roků |  |  |  | 17 |
| Způsob výpočtu opotřebení |  | ( lineárně / analyticky ) |  |  |  |  |  | analyticky |
| Celková předpokládaná životnost |  |  | Z | roků |  |  |  |  |
| Opotřebení stavby |  |  | O | % |  |  |  | 19,95 |
| Výchozí cena stavby bez pp |  |  | CN | Kč |  |  |  | 2 724 494,78 |
| Odpočet na opotřebení stavby | 19,95 % |  | O | Kč |  |  |  | -543 536,71 |
| Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp |  |  |  | Kč |  |  |  | 2 180 958,07 |
| Cena ke dni odhadu s koeficientem pp |  |  | CS | Kč |  |  |  | 1 947 595,56 |

### Garáž

Garáž je dokončená a užívaná společně s rodinným domem oceněným podle § 34 a 35, ocenění se tedy provede dle § 34 a § 37 porovnávacím způsobem.

| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Typ stavby | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou | II. |  | B |
| 1 | Druh stavby | Samostatně stojící | II. | 0 | 0,00 |
| 2 | Konstrukce | Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm | II. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Technické vybavení | Jen el. proud 230 V | II. | -0,02 | -0,02 |
| 4 | Příslušenství – venk. úpravy | Bez příslušenství | II. | -0,01 | -0,01 |
| 5 | Kritérium jinde neuvedené | Bez vlivu na cenu | III. | 0,00 | 0,00 |
|  | Součet znaků 1 až 5 |  |  |  | -0,03 |
| 6 | Stavebně- technický stav | Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | III. | 0,85 | 0,85 |
|  | Stáří stavby (roků) |  |  | 62 |  |
|  | Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení) ? |  |  | ano | Jen do 50 let |
|  | Použitá hodnota stáří pro koeficient -s- y = |  |  | 65 |  |
|  | Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % |  |  | 0,68 |  |
| s | Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- |  |  |  | 0,735 |
|  | Kval. pásmo × s |  |  |  | 0,625 |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 |  |  |  |  | 0,606 |

| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Typ stavby | Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví | II. |  | B |
| 1 | Druh stavby | Samostatně stojící | II. | 0 | 0,00 |
| 2 | Konstrukce | Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm | II. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Technické vybavení | Jen el. proud 230 V | II. | -0,02 | -0,02 |
| 4 | Příslušenství – venk. úpravy | Bez příslušenství | II. | -0,01 | -0,01 |
| 5 | Kritérium jinde neuvedené | Bez vlivu na cenu | III. | 0,00 | 0,00 |
|  | Součet znaků 1 až 5 |  |  |  | -0,03 |
| 6 | Stavebně- technický stav | Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | III. | 0,85 | 0,85 |
|  | Stáří stavby (roků) |  |  | 62 |  |
|  | Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % objemových podílů konstrukcí a vybavení) ? |  |  | ne |  |
|  | Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % |  |  | 0,69 |  |
| s | Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s- |  |  |  | 0,690 |
|  | Kval. pásmo × s |  |  |  | 0,587 |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 |  |  |  |  | 0,569 |

| Ocenění garáže porovnávacím způsobem podle § 37 a příloh č. 3 a 26 vyhlášky č. 441/2013 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec |  |  |  |  |  | Bílina |
| Katastrální území |  |  |  |  |  | Bílina |
| Položka z přílohy č. 26, tabulka 1 |  |  |  |  | Pardubický kraj, 2 001 – 10 000 |  |
| Základní cena | příloha č. 26, tab. 1 |  | ZC | Kč / m3 |  | 1 530,00 |
| Výpočet základní ceny upravené podle § 37 odst. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 |  |  | Iv |  |  | 0,569 |
| Základní cena upravená |  |  | ZCU | Kč / m3 |  | 870,57 |
| Index trhu - příloha č. 3, tabulka č. 1 |  |  | IT |  |  | 0,970 |
| Index polohy - příloha č. 3, tabulka č. 4 |  |  | Ip |  |  | 0,824 |
| Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP |  |  |  | Kč / m3 |  | 695,83 |
| Výměra garáže (příloha č. 1) | Délka | Šířka | Výška | Koef. |  | OP (m3) |
| Podezdívka | 6,42 | 3,67 | 0,25 | 1,00 |  | 5,89 |
| Vrchní stavba | 6,42 | 3,67 | 2,68 | 1,00 |  | 63,03 |
| Výměra | celkem |  |  | m3 |  | 68,92 |
| Cena ke dni odhadu |  |  |  | Kč |  | 47 956,55 |
| Cena garáže po zaokrouhlení |  | bez pozemku |  | Kč |  | 47 960,00 |

### Vedlejší stavby – sklad nářadí a kůlna

Cena rodinného domu určená dle § 34 a § 35 porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných vedlejších staveb, pokud součet zastavěných ploch není větší než 25 m2 –vedlejší stavba sklad nářadí a kůlna tuto podmínku splňuje, cena vedlejší stavby je tedy v ceně  rodinného domu zjištěné porovnávacím způsobem.

### Venkovní úpravy

Cena rodinného domu určená dle § 34 § 35 porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kromě položek 15, 19, 21, 23, a 34 – venkovní úpravy tuto podmínku splňují, jejich cena bude vypočtena v rámci ceny zjištěné ceny rodinného domu porovnávacím způsobem.

### Trvalé porosty

| Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhlášky č. 441/2013 Sb. - extenzivní (zahrádkový) typ výsadby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh porostů | Kód | Věk | ZC - cena za ks, m2 | Min. ZC | Zvýšení (max. 25 %) | Snížení (max 80 %) | ZCU | Počet | Cena celkem |
|  |  | roků | Kč | Kč | max. 25 % | max. 80 % | Kč/ks, Kč/m2 | ( ks nebo m2) | (Kč) |
| Jabloň VK | JHKM-Vk | 62 | 140,00 | 140,00 | 0 | 0 | 140,00 | 4 | 560,00 |
| Třešeň | T-Vk | 62 | 140,00 | 140,00 | 0 | 0 | 140,00 | 1 | 140,00 |
| Švestka | ŠP - Vt | 62 | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 70,00 | 2 | 140,00 |
| Celkem ovocné porosty zahrádkový typ |  |  |  |  |  |  |  | Kč | 840,00 |

| Ocenění okrasných porostů podle § 46 vyhlášky č. 441/2013 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podle § 46, odst. 3 výsledná zjištěná cena žádné ze zastoupených skupin okrasných rostlin nesmí být po cenových úpravách (snížením ceny a polohovým koeficientem) menší než 1 % z jejich základní ceny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu zeleně KZ - položka: |  |  | 5 - zeleň u bytových a rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |
| Koeficient polohový - příloha č. 20 oceňovací vyhlášky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K5 | 0,80 |
| Pol. č. | Název | Stáří (roků) | ZC Kč/ks | Počet | Snížení ceny (%) | Zdůvodnění snížení | Zvý-šení ceny (%) | Zdův. zvýšení | Min. ZC | ZCU Kč/ks | Cena celkem (Kč) |
| 517 | Rhododendron rezavý | 62 | 0 | 2 | 0 | není | 0 | není | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | Thuja occidentalis, plazivý kultivar | 62 | 2 200 | 1 | 0 | není | 0 | není | 22,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| Celkem okrasné rostliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč | 1 320,00 |

## Rekapitulace ocenění dle cenového předpisu

Podle § 34 a § 35, odst.(5) cenového předpisu, platného k 07. 07. 2015, jsou vedlejší stavby, pokud součet jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2 a běžné venkovní úpravy, kromě vyjmenovaných položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, započteny v ceně objektu rodinného domu.

| Rodinný dům na p.č. st. 1530 a 2825 |  |  |  | Cena rodinného domu dle § 35 - porovnávací způsob |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena RD, bez pozemku, vč. venkovních úprav a vedlejších staveb |  |  |  | 605 189,00 Kč |
| Garáž |  |  |  | 47 960,00 Kč |
| Cena pozemku, parc. č. st. 1530 a 2825 |  |  |  | 343 075,99 Kč |
| Cena trvalých porostů ovocných a okrasných |  |  |  | 2 160,00 Kč |
| Cena RD porovnávacím způsobem celkem, zaokrouhleno dle § 50 |  |  |  | 998 380,00 Kč |

### Odpověď na zadaný úkol

### Cena zjištěná dle cenového předpisu

Úkol znalce:

Zjistit cenu dle cenového předpisu nemovité věci – rodinného domu Kouty č.p. 45 včetně součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 1111 a pozemku parc.č. 3333, vše v katastrálním území Bílina v Čechách, obec Bílina, zapsáno na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chodov a to ke dni provedení místního šetřen 07. 07. 2015.

Odpověď znalce:

Cena zjištěná dle cenového předpisu nemovité věci - rodinného domu Kouty č.p. 45 včetně součástí a příslušenství na pozemku parc.č. st. 1111 a pozemku parc.č. 3333, vše v katastrálním území Bílina v Čechách, obec Bílina, zapsáno na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chodov ke dni provedení místního šetřen 07. 07. 2015 činí

998 380,- Kč

Slovy : devětsetdevadesátosmtisíc třistaosmdesát Korun českých

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal/a jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra

spravedlnosti ze dne 11. 1. 2011, č.j. ***/2011-OSD-ZN/13 pro základní obor

Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování nemovitostí.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem ** - **/15 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle

přiložené likvidace na základě dokladu č.: ** - **/15 S

Otisk kulaté pečetě

V Brně 18. 11. 2015	Podpis znalce

Upozornění

Znalec neručí za předložené doklady a poskytnuté informace použité v rámci zpracování tohoto posudku a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací.

Tento znalecký posudek smí být kopírován pouze jako celek, včetně příloh, které k němu náležejí.

V souladu s § 127a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění prohlašuji, že mnou vypracovaný znalecký posudek má všechny zákonem požadované náležitosti a jsem si vědom následků vypracování vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Seznam příloh

1.  Výpis z katastru nemovitostí, LV 111 pro k.ú. Bílina v Čechách, ze dne 05. 05. 2015	 1 list	A4

2.  Katastrální mapa k.ú. Bílina v Čechách v měř. 1: 1000, ze dne 05. 05. 2015	 1 list	A4

3.  Katast. mapa a ortofotomapa k.ú. Bílina v Čechách v měř. 1:500, ze dne 09. 11. 2015	 1 list	A4

4.  Fotodokumentace pořízená při místním šetření dne 07. 07. 2015	 1 list	A4