Obsah dokumentu:

        - Teorie

        - Zadání

        - Řešení

TEORIE

### Postup ocenění viz. § 26a vyhlášky č. 3 Sb.

### Stanovení ceny objektu porovnávacím způsobem

### Cena objektu = OP x ZCU

### (OP – obestavený prostor, ZCU – základní cena upravená)

### Základní cena za 1 m3 OP upravená dle §26a odst. 2

V základní ceně RD je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6 vyhlášky č. 3 Sb.

### ZCU = ZC x I

### (ZC – základní cena uvedená v příloze č. 20a, I – index cenového porovnání)

### Stanovení indexu cenového porovnání

### I = IT x IP x IV

### (IT – index trhu, IP – index polohy, IV – index konstrukce a vybavení)

I = *** x *** x ***

### Stanovení indexu trhu

IT=1+i=13Ti

### (Ti – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1)

### Stanovení indexu polohy

IP=1+i=1nPi

### (Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt nachází, n – je celkový  počet znaků v příslušné tabulce)

### Stanovení indexu konstrukce a vybavení

IV=1+i=112Vi×V13×s

### (Vi – hodnota kvalitativního pásma i-tého indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2, s – koeficient stáří)

### Stanovení indexu trhu

| Index trhu | z přílohy č. 18a, tab. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi | 1 | I. | Poptávka výrazně nižší než nabídka | -0,1 |
|  |  | 2 | II. | Poptávka nižší než nabídka | -0,05 |
|  |  | 3 | III. | Nabídka odpovídá poptávce | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Poptávka je vyšší než nabídka | 0,05 |
|  |  | 5 | V. | Poptávka je výrazně vyšší než nabídka | 0,1 |
| 2 | Vlastnictví nemovitostí | 1 | I. | Stavba na cizím pozemku | -0,05 |
|  |  | 2 | II. | Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) | 0 |
| 3 | Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) | 1 | I.* | Negativní | -0,01 až -0,05 |
|  |  | 2 | II. | Bez vlivu | 0,00 |
|  |  | 3 | III.* | Pozitivní | 0,01 až 0,05 |

### Stanovení indexu polohy

| Index polohy | z přílohy č. 18a, tab. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poloha nemovitosti | 1 | I. | Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) | -0,06 |
|  |  | 2 | II. | Nesrostlá území obce | -0,03 |
|  |  | 3 | III. | V souvisle zastavěném území | 0 |
| 2 | Místní obliba v obci nebo v oblasti | 1 | I.* | nepreferované | až 0,08 |
|  |  | 2 | II. | Bez vlivu | 0 |
|  |  | 3 | III.* | preferované | až 0,10 |
| 3 | Okolní zástavba a životní prostředí | 1 | I. | Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště , skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. | -0,07 |
|  |  | 2 | II. | Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na okolí, frekventované silnice | -0,03 |
|  |  | 3 | III. | Převažující objekty pro bydlení | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Objekty pro bydlení bez zázemí parků | 0,03 |
|  |  | 5 | V. | Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality | 0,05 |
| 4 | Veřejná doprava | 1 | I. | Špatná dostupnost centra města, omezené parkovací možnosti | -0,04 |
|  |  | 2 | II. | Špatná dostupnost centra města, dobré parkovací možnosti | -0,02 |
|  |  | 3 | III. | Dobrá dostupnost centra města nebo centrum města bez možnosti privátního parkovací v okolí nemovitosti | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Dobrá dostupnost centra měst, dobré parkovací možnosti | 0,03 |
|  |  | 5 | V. | Centrum města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti | 0,05 |
| 5 | Obyvatelstvo | 1 | I.* | Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí | -0,01až -0,40 |
|  |  | 2 | II. | Bezproblémové okolí | 0 |
| 6 | Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti | 1 | I.* | Výrazně negativní změny trvalého charakteru | -0,06 až -0,10 |
|  |  | 2 | II.* | Negativní změny | -0,01až -0,05 |
|  |  | 3 | III. | bez vlivu | 0 |
|  |  | 4 | IV.* | Pozitivní změny | 0,01až 0,05 |
|  |  | 5 | V.* | Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru | 0,06 až 0,10 |
| 7 | Vlivy neuvedené | 1 | I.* | Vlivy snižující cenu | -0,01 až -0,10 |
|  |  | 2 | II.* | Bez dalších vlivů | 0 |
|  |  | 3 | III.* | Vlivy zvyšující cenu | 0,01 až 0,10 |

### Stanovení indexu konstrukce a vybavení

| Index k-ce a vyb. | z přílohy č. 20a, tab. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Druh stavby | 1 | I. | Rekreační chalupa a rekreační domek | -0,02 |
|  |  | 2 | II. | Dvojdomek, dům řadový | -0,01 |
|  |  | 3 | III. | Samostatný rodinný dům | 0 |
| 2 | Provedení obvodových stěn | 1 | I. | Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo smíšené | -0,08 |
|  |  | 2 | II. | Typ 2 - Železobetonová nezateplená | -0,01 |
|  |  | 3 | III. | Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené | 0,04 |
|  |  | 5 | V | Typ 5 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd. | 0,1 |
| 3 | Tloušťka obvod. stěn | 1 | I. | méně jak 45 cm | -0,02 |
|  |  | 2 | II. | 45 cm | 0 |
|  |  | 3 | III. | více jak 45 cm | 0,03 |
| 4 | Podlažnost | 1 | I. | Hodnota větší než 2 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Hodnota více jak 1 do 2 včetně | 0,01 |
|  |  | 3 | III. | Hodnota 1 | 0,02 |
| 5 | Napojení na veřejné sítě (přípojky) | 1 | I. | Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie | -0,1 |
|  |  | 2 | II. | Přípojka elektro, vl. studna na pozemku | -0,05 |
|  |  | 3 | III. | Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. kanal. nebo domovní čistírna | 0,04 |
|  |  | 5 | V. | Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan | 0,08 |
| 6 | Způsob vytápění stavby | 1 | I. | Lokální na tuhá paliva | -0,08 |
|  |  | 2 | II. | Lokální vytápění el. nebo plynem, | -0,04 |
|  |  | 3 | III. | Ústřední , etážové , dálkové | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění | 0,05 |
|  |  | 5 | V. | Ostatní druhy vytápění (např.solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění) | 0,06 až 0,10 |
| 7 | Zákl. příslušenství v RD | 1 | I. | Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC | -0,1 |
|  |  | 2 | II. | Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD | -0,05 |
|  |  | 3 | III. | Úplné - standardní provedení | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. standard. proved.,prádelna | 0,05 |
|  |  | 5 | V. | Více základních příslušenství nadstandardního provedení | 0,06 až 0,10 |
| 8 | Ostatní vybavení v RD | 1 | I. | Bez dalšího vybavení | 0 |
|  |  | 2 | II. | Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén | 0,01 až 0,25 |
| 9 | Venkovní úpravy | 1 | I. | Zanedbatelného rozsahu | -0,05 |
|  |  | 2 | II. | Minimálního rozsahu | -0,03 |
|  |  | 3 | III. | Standardního rozsahu a provedení | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Většího rozsahu nebo nadstand. provedení | 0,04 |
|  |  | 5 | V. | Nadstandardní provedení a rozsah | 0,05 |
| 10 | Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD | 1 | I. | Snižující hodnotu RD | -0,01 až -0,03 |
|  |  | 2 | II. | Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 | 0 |
|  |  | 3 | III. | Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m2 | 0,05 až 0,10 |
| 11 | Pozemky ve funkčním celku se stavbou | 1 | I. | Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 | -0,01 |
|  |  | 2 | II. | Od 300 m2 do 800 m2 celkem | 0 |
|  |  | 3 | III. | Nad 800 m2 celkem | 0,01 |
| 12 | Kriterium jinde neuvedené | 1 | I. | Významně snižující cenu | -0,06 až -0,15 |
|  |  | 2 | II. | Mírně snižující cenu | -0,05 |
|  |  | 3 | III. | Bez vlivu na cenu | 0 |
|  |  | 4 | IV. | Mírně zvyšující cenu | 0,05 |
|  |  | 5 | V. | Významně zvyšující cenu | 0,06 až 0,15 |
| 13 | Stavebně- technický stav | 1 | I. | Stavba ve výborném stavu | 1,25 |
|  |  | 2 | II. | Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou | 1,05 |
|  |  | 3 | III. | Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | 0,85 |
|  |  | 4 | IV. | Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) | 0,65 |
|  |  | 5 | V. | Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) | 0,45 |
| s | Koeficient stáří | 1 | A | Stavba po celkové rekonstrukci | 1,0 |
|  |  | 2 | A | Stavba stáří do 20 let včetně | 1,0 |
|  |  | 3 | B | Stavba stáří nad 20 do 30 let včetně | 0,9 |
|  |  | 4 | C | Stavba stáří nad 30 do 50 let včetně | 0,8 |
|  |  | 5 | D | Stavba stáří nad 50 do 80 let včetně | 0,7 |
|  |  | 6 | E | Stavba starší než 80 let | 0,6 |

ZADÁNÍ

ocenění stavby porovnávacím způsobem (OP do1100 m3)pro nemovitost v Brně Komín, ZC=4955 Kč/m3 a OP = 956 m3.

Účel ocenění:				prodej nemovitosti

Datum místního setření:			09. 12. 2009

Datum ke kterému je ocenění provedeno:  09. 12. 2009

Použitý oceňovací předpis:

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb, o   provedeni některých ustanoveni zákona č. 151/1997 Sb., ve zněni vyhlášky č. 456/2008 Sb.

Přehled oceňovaných nemovitosti:

Rodinný dům na parcele 2547/9 č.p. 1175/10 v Brně

Sklad zahradního nářadí do 25 m2.

Venkovní úpravy jsou standardního rozsahu.

Podklady dostupné pro ocenění:

Výpis z katastru nemovitosti ze dne 15.10. 2009

Na výpisu z katastru nemovitostí z listu vlastnictví č. 756/2 ze dne 15.10. 2009 je budova zapsána pod číslem popisným 1175/10, se způsobem využiti jako rodinný dům na pozemku p.č. 2547/9 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 222 m2, a parcela č. 2547/6, se způsobem využití zahrada, výměra: 850 m2, k.ů. Komín 610585. Rodinný dům je vystaven na vlastním pozemku. Další právní vztahy k nemovitosti nejsou.

Popis trhu

Vlivem hospodářské krize je poptávka po nemovitostech výrazně nižší než nabídka.

Popis širších vztahů

Nemovitost se nachází v nesrostlém území obce. Tato oblast je z hlediska výběru místa pro bydlení nepreferována. Okolní zástavbu tvoří převážně výrobní objekty a sklady bez škodlivých vlivů. Dostupnost do centra je dobrá bez možnosti privátního parkování. V místě rodinného domu nejsou žádné konfliktní skupiny obyvatel. V okolí objektu se neplánují žádné změny s vlivem na nemovitost. Další vlivy jinde neuvedené nejsou.

Popis nemovitosti

Jedná se o samostatně stojící obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům, splňuje současná kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dům má 3 nadzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží a podkroví). Dům je zděný se základy z betonových pasů a s izolací proti zemní vlhkosti. Podle informace od objednavatele pochází dům z roku 1950. Dům je v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Střecha sedlová, původně byla část střechy mansardová; s dřevěným krovem a malými větracími střešními okny.

Krytina je z pálených tašek, dvoudrážkových.

Z klempířských konstrukcí jsou zde svody a žlaby z pozinkovaného plechu.

Obvodové zdivo: cihelné, tl. 45 cm.

Venkovní úprava stěn: břizolit

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, keramický obklad.

Stropy: s rovným podhledem, omítané, dřevěný obklad.

Schodiště: monolitické betonové, pokryté PVC, prosvětleno skleněnými tvárnicemi.

Podlahy a dlažby: ker. dlažba, vlysy, PVC a dřevotříska.

Okna: dřevěná dvojitá.

Dveře: plné a prosklené.

Vytápění: ústřední, plynový kotel.

Rozvod vody: studené a teplé.

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vany.

Kanalizace: z WC, umyvadel, vany a dřezů.

Zdroj teplé vody: el. zásobníkový ohřívač.

Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě.

ŘEŠENÍ

### Stanovení indexu trhu

Dle zadání vypisujeme z každého bodu hodnotu koeficientu a počítáme dle vzorce: IT=1+i=13Ti

| Index trhu | z přílohy č. 18a, tab. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi | 1 | I. | Poptávka výrazně nižší než nabídka | -0,1 | Vlivem hospodářské krize je poptávka po nemovitostech výrazně nižší než nabídka čili -0,1 |
|  |  | 2 | II. | Poptávka nižší než nabídka | -0,05 |  |
|  |  | 3 | III. | Nabídka odpovídá poptávce | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Poptávka je vyšší než nabídka | 0,05 |  |
|  |  | 5 | V. | Poptávka je výrazně vyšší než nabídka | 0,1 |  |
| 2 | Vlastnictví nemovitostí | 1 | I. | Stavba na cizím pozemku | -0,05 | Rodinný dům je vystaven na vlastním pozemku. Další právní vztahy k nemovitosti nejsou čili 0 |
|  |  | 2 | II. | Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) | 0 |  |
| 3 | Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) | 1 | I.* | Negativní | -0,01 až -0,05 | Další právní vztahy k nemovitosti nejsou čili 0 |
|  |  | 2 | II. | Bez vlivu | 0,00 |  |
|  |  | 3 | III.* | Pozitivní | 0,01 až 0,05 |  |

### IT=1+i=13Ti=1+(−0,1+0+0)=0,9

### Index trhu je tedy 0,9.

### Stanovení indexu polohy

Z textu zadání jako v předchozí tabulce určíme jednotlivé dílčí koeficienty.

| Index polohy | z přílohy č. 18a, tab. 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poloha nemovitosti | 1 | I. | Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) | -0,06 | -0,03 |
|  |  | 2 | II. | Nesrostlá území obce | -0,03 |  |
|  |  | 3 | III. | V souvisle zastavěném území | 0 |  |
| 2 | Místní obliba v obci nebo v oblasti | 1 | I.* | nepreferované | až -0,08 | -0,08 |
|  |  | 2 | II. | Bez vlivu | 0 |  |
|  |  | 3 | III.* | preferované | až 0,10 |  |
| 3 | Okolní zástavba a životní prostředí | 1 | I. | Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště , skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. | -0,07 | -0,03 |
|  |  | 2 | II. | Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na okolí, frekventované silnice | -0,03 |  |
|  |  | 3 | III. | Převažující objekty pro bydlení | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Objekty pro bydlení bez zázemí parků | 0,03 |  |
|  |  | 5 | V. | Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality | 0,05 |  |
| 4 | Veřejná doprava | 1 | I. | Špatná dostupnost centra města, omezené parkovací možnosti | -0,04 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Špatná dostupnost centra města, dobré parkovací možnosti | -0,02 |  |
|  |  | 3 | III. | Dobrá dostupnost centra města nebo centrum města bez možnosti privátního parkovací v okolí nemovitosti | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Dobrá dostupnost centra měst, dobré parkovací možnosti | 0,03 |  |
|  |  | 5 | V. | Centrum města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti | 0,05 |  |
| 5 | Obyvatelstvo | 1 | I.* | Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných domech (RD) nebo v okolí | -0,01až -0,40 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Bezproblémové okolí | 0 |  |
| 6 | Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti | 1 | I.* | Výrazně negativní změny trvalého charakteru | -0,06 až -0,10 | 0 |
|  |  | 2 | II.* | Negativní změny | -0,01až -0,05 |  |
|  |  | 3 | III. | bez vlivu | 0 |  |
|  |  | 4 | IV.* | Pozitivní změny | 0,01až 0,05 |  |
|  |  | 5 | V.* | Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru | 0,06 až 0,10 |  |
| 7 | Vlivy neuvedené | 1 | I.* | Vlivy snižující cenu | -0,01 až -0,10 | 0 |
|  |  | 2 | II.* | Bez dalších vlivů | 0 |  |
|  |  | 3 | III.* | Vlivy zvyšující cenu | 0,01 až 0,10 |  |

IP=1+i=1nPi=1+(−0,03−0,08−0,03+0+0+0+0)=0,86

### Index polohy je tedy 0,86.

### Stanovení indexu konstrukce a vybavení

| Index k-ce a vyb. | z přílohy č. 20a, tab. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Druh stavby | 1 | I. | Rekreační chalupa a rekreační domek | -0,02 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Dvojdomek, dům řadový | -0,01 |  |
|  |  | 3 | III. | Samostatný rodinný dům | 0 |  |
| 2 | Provedení obvodových stěn | 1 | I. | Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo smíšené | -0,08 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Typ 2 - Železobetonová nezateplená | -0,01 |  |
|  |  | 3 | III. | Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené | 0,04 |  |
|  |  | 5 | V | Typ 5 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd. | 0,1 |  |
| 3 | Tloušťka obvod. stěn | 1 | I. | méně jak 45 cm | -0,02 | 0 |
|  |  | 2 | II. | 45 cm | 0 |  |
|  |  | 3 | III. | více jak 45 cm | 0,03 |  |
| 4 | Podlažnost | 1 | I. | Hodnota větší než 2 | 0 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Hodnota více jak 1 do 2 včetně | 0,01 |  |
|  |  | 3 | III. | Hodnota 1 | 0,02 |  |
| 5 | Napojení na veřejné sítě (přípojky) | 1 | I. | Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie | -0,1 | 0,08 |
|  |  | 2 | II. | Přípojka elektro, vl. studna na pozemku | -0,05 |  |
|  |  | 3 | III. | Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. kanal. nebo domovní čistírna | 0,04 |  |
|  |  | 5 | V. | Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan | 0,08 |  |
| 6 | Způsob vytápění stavby | 1 | I. | Lokální na tuhá paliva | -0,08 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Lokální vytápění el. nebo plynem, | -0,04 |  |
|  |  | 3 | III. | Ústřední , etážové , dálkové | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění | 0,05 |  |
|  |  | 5 | V. | Ostatní druhy vytápění (např.solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění) | 0,06 až 0,10 |  |
| 7 | Zákl. příslušenství v RD | 1 | I. | Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC | -0,1 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD | -0,05 |  |
|  |  | 3 | III. | Úplné - standardní provedení | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Úplné nadstandard. nebo více zákl.přísl. standard. proved.,prádelna | 0,05 |  |
|  |  | 5 | V. | Více základních příslušenství nadstandardního provedení | 0,06 až 0,10 |  |
| 8 | Ostatní vybavení v RD | 1 | I. | Bez dalšího vybavení | 0 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén | 0,01 až 0,25 |  |
| 9 | Venkovní úpravy | 1 | I. | Zanedbatelného rozsahu | -0,05 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Minimálního rozsahu | -0,03 |  |
|  |  | 3 | III. | Standardního rozsahu a provedení | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Většího rozsahu nebo nadstand. provedení | 0,04 |  |
|  |  | 5 | V. | Nadstandardní provedení a rozsah | 0,05 |  |
| 10 | Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD | 1 | I. | Snižující hodnotu RD | -0,01 až -0,03 | 0,05 |
|  |  | 2 | II. | Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 | 0 |  |
|  |  | 3 | III. | Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m2 | 0,05 až 0,10 |  |
| 11 | Pozemky ve funkčním celku se stavbou | 1 | I. | Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 | -0,01 | 0,01 |
|  |  | 2 | II. | Od 300 m2 do 800 m2 celkem | 0 |  |
|  |  | 3 | III. | Nad 800 m2 celkem | 0,01 |  |
| 12 | Kriterium jinde neuvedené | 1 | I. | Významně snižující cenu | -0,06 až -0,15 | 0 |
|  |  | 2 | II. | Mírně snižující cenu | -0,05 |  |
|  |  | 3 | III. | Bez vlivu na cenu | 0 |  |
|  |  | 4 | IV. | Mírně zvyšující cenu | 0,05 |  |
|  |  | 5 | V. | Významně zvyšující cenu | 0,06 až 0,15 |  |
| 13 | Stavebně- technický stav | 1 | I. | Stavba ve výborném stavu | 1,25 | 1,05 |
|  |  | 2 | II. | Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou | 1,05 |  |
|  |  | 3 | III. | Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) | 0,85 |  |
|  |  | 4 | IV. | Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav) | 0,65 |  |
|  |  | 5 | V. | Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) | 0,45 |  |
| s | Koeficient stáří | 1 | A | Stavba po celkové rekonstrukci | 1,0 | 0,7 |
|  |  | 2 | A | Stavba stáří do 20 let včetně | 1,0 |  |
|  |  | 3 | B | Stavba stáří nad 20 do 30 let včetně | 0,9 |  |
|  |  | 4 | C | Stavba stáří nad 30 do 50 let včetně | 0,8 |  |
|  |  | 5 | D | Stavba stáří nad 50 do 80 let včetně | 0,7 |  |
|  |  | 6 | E | Stavba starší než 80 let | 0,6 |  |

IV=1+i=112Vi×V13×s=(1+0+0+0+0+0,08+0+0+0+0+0,05+0,01+0)×1,05×0,7=1,14×1,05×0,7=0,8379

### Index konstrukce a vybavení je tedy 0,8379.

### Stanovení indexu cenového porovnání

### I = IT x IP x IV =0,9 x 0,86 x 0,8379 = 0,6485346

### Stanovení ceny objektu

### Základní cena za 1 m3 OP upravená dle §26a odst. 2

V základní ceně RD je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6 vyhlášky č. 3 Sb.

### ZCU = ZC x I = 4 955 x 0,6485346 = 3 213,49 Kč/m3

### (ZC – základní cena uvedená v příloze č. 20a, I – index cenového porovnání)

### Cena objektu = OP x ZCU	= 956 x 3 213,49 = 3 072 096,44 = 3 072 097 Kč

### (OP – obestavený prostor, ZCU – základní cena upravená)

Cena objektu je tedy 3 072 097 Kč.