Kalkulace stavební práce

Kalkulační vzorec:

| CENA STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘÍMÉ NÁKLADY |  |  |  | NEPŘÍMÉ NÁKLADY |  |  | ZISK |
| HMOTY | ZPRACOVACÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍMÉ ZPRACOVACÍ NÁKLADY |  |  | REŽIE |  |  |  |
|  | MZDY | STROJE | OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY |  | REŽIE VÝROBNÍ | REŽIE SPRÁVNÍ |  |

Příklad na kalkulaci jednotkové ceny stavební práce

Vypočítejte cenu vyzdění 1 m2 zděné stěny z POROTHERM 24 P+D

Normativy na 1m2 zdění

| Popis | MJ | Množství | Jednotková cena za MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  |  |  |
| Voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 0,01064 | 38,1 |
| Malta zdící Hasit 950 0-4 mm | t | 0,04260 | 2 620,0 |
| Cihla děrovaná PTH 24 P+D | tis. kus | 0,01088 | 55 000,0 |
| Mzdy |  |  |  |
| Dělník | Nh | 0,9 | 110 |
| Stroje |  |  |  |
| Míchačka stavební objem bubnu 150 l | Sh | 0,07350 | 9,09 |

- režie výrobní 36 % z přímých zpracovacích nákladů (PZN)

- režie správní 26 % z (PZN + režie výrobní)

- zisk 8 % ze zpracovacích nákladů

Výpočet: