ZADÁNÍ

Sestavte položkový rozpočet pro výstavbu vnitřní nosné stěny z cihelných tvárnic šířky 240 mm. Stěna má rozměry 5 000 mm na šířku a 2 700 mm na výšku. Ve stěně je otvor pro dveře o světlé šířce 900 mm a světlé výšce 2 100 mm (pozn. vlastní dveře jsou 80/1970 mm). Nad dveřním otvorem je 3 x překlad (rozměr viz. níže uvedená tabulka zadání položek). Pod stěnou je natažen izolační pás Bitagit o šířce 1 000 mm a délce stěny 5 000 mm. Pod izolačním pásem je proveden penetrační nátěr (výtěžnost 0,0002 t/m2). Ztratné u asfaltového pásuje 15%.  Dveře jsou v obložkové zárubni a opatřeny prahem.

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | cena / MJ | hmotnost / MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311237133 | Zdivo z cihel HELUZ P 10 na MVC 5 tl. 24 cm | m2 | 956,00 | 0,22255 |
| 2 | 317167211 | Překlad Jistrop vysoký, nosný 23,8/7/125 cm | kus | 385,00 | 0,12919 |
| 3 | 711111001 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 7,20 | 0,00000 |
| 4 | 766670011 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 1 160,00 | 0,00040 |
| 5 | 766695212 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 70,00 | 0,00001 |
| 6 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 67,60 | 0,00041 |
| 7 | 998766101 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 547,00 |  |
| 8 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 205,50 |  |
| 9 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 737,00 |  |
| 10 | 11163110 | Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC | t | 22 514,00 | 1,00000 |
| 11 | 61161755 | Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 80x197 dýha Mahagon | kus | 3 405,60 | 0,02000 |
| 12 | 61181272.A | Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl.stěny 16-35cm | kus | 3 354,00 | 0,03000 |
| 13 | 62832134 | Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 minerál V 60 S 40 | m2 | 67,93 | 0,00440 |
| 14 | 61187396 | Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm | kus | 66,98 | 0,00120 |

ŘEŠENÍ

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |
|  | CENA CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |