10. TÝDEN
GARÁŽE
Postupuje se podle ČSN 73 0804:2000 – platí pro nové garáže, změny stávajících garáží, ve výrobních i nevýrobních objektech. Posuzování  garáží – dle přílohy I, ČSN 73 0804.
Třídění  garáží : 

· Podle druhu   vozidel :
a) Garáže skupiny 1 – osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla;

b) Garáže skupiny 2 – nákladní automobily,  autobusy, speciální automobily;

c) Garáže skupiny 3 -  traktory a samojízdné stroje;

· Podle seskupení   vozidel :

a) Jednotlivé  garáže – s nejvýše třemi stáními a s možným i jediným vjezdem;

b) Řadové  garáže – s více než třemi stáními,  buď v jedné řadě,  nebo řazené i ve dvou řadách, každé stání v první řadě má samostatný výjezd;

c) Hromadné garáže -  pro parkování nebo odstavování více než tří vozidel  se společným  vjezdem;

Garáže  řadové a hromadné – volně stojící nebo přistavěné, popř.  vestavěné do objektu  jiného účelu.

POŽÁRNÍ ÚSEKY : 

· Každá jednotlivá garáž v rodinném nebo rekreačním domě. 

Pozn. : dle  § 15, odst.2), vyhl. MV č. 23/2008 Sb. Pokud plocha požárního úseku rodinného domu nebo stavby  pro  rodinnou  rekreaci ( 600 m2 potom jednotlivá  garáž pro  vozidla  skupiny 1 nebo přístřešek  pro vozidla skupiny 1 může být  součástí  požárního úseku RD nebo rodinného rekreačního objektu.

Dle přílohy I – přístřešky  pro auta, motocykly, motorová kola u objektů nebo volně stojící se za garáž nepovažují (podmínka – stěnové konstrukce nejvýše na polovině obvodů). Konstrukce  přístřešků DP1 – bez  dalších požadavků.   

· Garáže  řadové a hromadné – požární úseky omezeny buď počtem stání nebo mezní půdorysnou plochou, dle tab. v příloze I, ČSN 73 0804.

Požární riziko : 

Je vyjádřeno ekvivalentní dobou  trvání požáru taue (min).

Tabulková hodnota : taue = 15 minut (vozidla  skupiny 1),

Garáže v rodinných  domech a  rekreačních objektech, pokud tvoří  samostatný požární úsek se bez průkazu zařazují do I. SPB.
Únikové  cesty : 

V případě  jednotlivých a řadových garáží s přímým východem ven se neposuzují.
BUDOVY PRO  BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ

ČSN 73 0833:1996 + změna Z1:2000
Norma platí pro : rodinné domy,  bytové domy, ubytovací  zařízení (hotely, penziony, koleje,ubytovny).  

Neplatí pro  lůžková zdravotnická zařízení, domovy a  penziony důchodců,  domy s pečovatelskou službou, zařízení  sociální péče.
Základní  charakteristiky řešení :

· Poměrně  malé požární úseky;

· Prostory, které  nesouvisí s bydlením nebo ubytováním, musí být důsledně požárně odděleny;

· Řešení únikových cest; 

Základní  jednotkou  je obytná buňka.

Obytná buňka :

· Byt
· Samostatný pokoj (ložnice) pro  ubytování s příslušenstvím (případně i  bez něho);

· Skupina samostatných pokojů nebo navzájem sdružených pokojů pro ubytování  (zpravidla se společnou  předsíní a dalším  příslušenstvím) s projektovanou  kapacitou nejvýše 20 osob;
· Byt s provozovnou, která má půdorysnou plochu  nejvýše 50 m2 a s požárním  zatížením nejvýše 60 kg.m-2;

· Místnost nebo skupina místností tvořící příslušenství ubytovacích  podlaží – např. příruční sklad prádla, kuchyně pro ubytované apod.;

· Administrativní, stravovací a podobné prostory související  s bydlením nebo ubytováním – maximální souvislá plocha 100 m2, požární  zatížení  nejvýše 50 kg.m-2;

Prostory bez požárního rizika :

· Hygienické příslušenství  (koupelny, umývárny, záchody, úklidové komory);
· Prádelny,   sušárny a žehlírny v budovách  OB1 až OB3;

· Lodžie,  balkony a ostatní vnější prostory;

Pro potřeby požární ochrany se objekty  člení   na :

a) Budovy pro   bydlení trvalého charakteru 

OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a třemi nadzemními užitnými podlažími;

OB2 – bytové domy s více než třemi obytnými buňkami;

b) Budovy pro   přechodné ubytování 

OB3 – malá ubytovací  zařízení (penziony apod.) o projektované  ubytovací kapacitě nejvýše 60 osob ve třech  nadzemních podlažích,  nebo  nejvýše pro 40 osob v ostatních  případech;

OB4 – objekty s ubytovací kapacitou nad rámec OB3;

POŽÁRNÍ ÚSEKY : 

· Každá obytná buňka v budovách OB2 až OB4;
· Nejvýše tři obytné buňky v budovách OB1;

· Prostory  domovního vybavení – strojovna VZT, garáže, výtahová šachta se strojovnou;

· Jiné prostory  umístěné v budovách pro bydlení a  ubytování;
Zjednodušené  posuzování  těchto staveb spočívá především v tom, že lze užít  bez výpočtů hodnot pv, případně přímé  zařazení do SPB.
Budovy OB1 : 

· Obytné buňky (nejvýše tři) – jeden požární úsek přímo zařazený do II. SPB.
· Požadavky na požárně dělící  a nosné konstrukce  - dle tab. 12, ČSN 73 0802.
· Řadová zástavba :  mezi jednotlivými domky požární stěny s požární odolností  nejméně REI/EI 30 DP1 nebo DP2. Převýšení nad konstrukci střešního pláště – o 300 mm (jen  v případě střešních plášťů z konstrukcí DP3).  

· Nosná konstrukce střechy : u domů se zastavěnou plochou do 200 m2 bez požadavku na požární odolnost. 

· Konstrukce dodatečného zateplení :  bez  dalších  požadavků (ověření požární otevřenosti obvodové stěny).

· Únikové  cesty : neposuzuje se  délka,  šířka  je postačující 0,9 m,  dveře 0,8 m.
· Přístupové komunikace : do 50  m od objektu v šířce  alespoň 2,5 m,  výjimku tvoří rodinné rekreační objekty nebo v nepřístupných horských polohách.

· Požadavky  dle vyhl.  23/2008 Sb. : vybavit objekty  autonomními hlásiči požáru, přenosnými hasícími  přístroji.

Budovy OB2 : 

· Požární úsek obytné buňky nejvýše  dvě užitná podlaží (mezonety).

· Výpočtové požární zatížení pro obytné buňky  bez průkazu pv = 40 kg.m-2,  kočárkárny a místnosti pro úschovu kol nebo malých motocyklů – buď přímo do II. SPB (nebo pv=15 kg.m-2), komory a sklípky  bez průkazu pv = 45 kg.m-2.

· Únikové  cesty : komunikace  spojující požární úseky obytných buněk s východem  na volné prostranství nebo s CHÚC – samostatný požární úsek. 

· Nechráněná úniková   cesta : lze užít  v objektu  h ( 9 m a s nejvýše 12 obytnými buňkami; do  CHÚC. Nahodilé požární  zatížení NÚC nejvýše pn ( 5 kg.m-2; z míst, kde existuje jen  jeden  směr úniku je mezní  délka lu max ( 20 m, v případě dvou  směrů úniku lu max ( 40 m. 
· Šířky únikových  cest : bez ohledu na počet osob, postačuje šířka 1,1 m, průchod dveřmi 0,9m.

· U vstupních dveří do bytů se nepožaduje vyšší požární odolnost než 30 minut  a nepožaduje se samozavírač. Dveře u východu na volné prostranství lze otevírat proti směru úniku.

· Požadavky  dle vyhl.  23/2008 Sb. : vybavit obytné buňky  autonomními hlásiči požáru, přenosnými hasícími  přístroji - zpřesnění.

Budovy OB3 : 

· Výpočtové požární zatížení pro obytné buňky  bez průkazu pv = 30 kg.m-2. Budovy s celkovou  projektovanou ubytovací kapacitou  nejvýše 20 osob – lze posuzovat jako  jeden požární úsek a  přímo zařadit do II. SPB (podmínka – jediná NÚC  nesmí být delší  než 20 m).

· Prostory, které  nelze posuzovat jako obytné  buňky – řeší se dle příslušných norem požární bezpečnosti.

· Prostory pro  skladování  různých  potřeb určených pro provoz ubytovacího  zařízení,  bez průkazu pv = 45 kg.m-2.
· Únikové  cesty : komunikace  spojující požární úseky obytných buněk s východem  na volné prostranství nebo s CHÚC – samostatný požární úsek s nahodilým požárním zatížením  nejvýše pn ( 5 kg.m-2; z míst, kde existuje jen  jeden  směr úniku je mezní  délka lu max ( 20 m, v případě dvou  směrů úniku se délka nestanoví. 

· Šířky únikových  cest : bez ohledu na počet osob, postačuje šířka 1,1 m, průchod dveřmi 0,9m v případě  jedné ÚC, při dvou  směrech úniku – 0,9 m/0,8 m.

· Instalace nouzového osvětlení, akustický signál pro  vyhlášení poplachu.
· Požadavky  dle vyhl.  23/2008 Sb. : vybavit obytné buňky  autonomními hlásiči požáru (pokud již není  jinými technickými normami požadováno zařízení EPS). V únikových  cestách  nesmí být umístěny reflexní plochy a zrcadla. V objektech s více než třemi NP a projektovanou kapacitou nad 20 osob – evakuační výtah.
PAGE  
3

