VÝPOČET SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

VYPRACOVAL:

Definice: součinitel prostupu tepla konstrukce vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí.

POSTUP VÝPOČTU:

1. Výpis skladeb stavebních konstrukcí

2. Vypočítáme tepelný odpor konstrukce

Definice: Teplený odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu, kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se tepelný odpor R [m2 .K.W-1] vypočítá ze vztahu:

R=Rj         [m2 .K.W-1]

při čemž  Rj = dj / λj

kde  Rj….tepelný odpor j-té vrstvy

dj……tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m]

λj……návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1]

Součinitelé tepelné vodivosti běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců stavebních hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (příloha A) z listopadu 2005.

3. Vypočítáme tepelný odpor při prostupu tepla

RT = Rsi +R + Rse

kde    Rsi…odpor při přestupu tepla na vnitřní straně

Rse…odpor při přestupu tepla na vnější straně

Rsi ……….pro tepelný tok vodorovně (stěny) … 0,13 m2 .K.W-1

pro tepelný tok shora dolů (podlahy) ………..…0,17m2 .K.W-1

pro tepelný tok zdola nahoru (stropy)…0,10 m2 .K.W-1

Rse……... pro zimní období ……………………….0,04 m2 .K.W-1

4. Vypočítáme součinitel prostupu tepla

U=1RT

kde        U……součinitel prostupu tepla [W.m-2 .K-1]

5. Posouzení stavebních konstrukcí

Z hlediska šíření tepla je nutné, aby konstrukce splňovaly podmínku, zajišťující požadovaný součinitel prostupu tepla.  Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu i  60% součinitel prostupu tepla U  ve W/m2.K  takový, aby splňoval podmínku:

U  UN

kde UN  je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla ve W/m2.K.

| Popis konstrukce | Typ konstrukce | UN [ W(/m2. K) ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadované hodnoty | Doporučená hodnota |
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně |  | 0,24 | 0,16 |
| Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace |  | 0,30 | 0,20 |
| Stěna vnější Střecha strmá se sklonem nad 45 ° | lehká | 0,30 | 0,20 |
|  | těžká | 0,38 | 0,25 |
| Okno a jiná výplň otvoru z vytápěného prostoru (včetně rámu, který má maximálně 2,0 W.m-2.K-1 ) | nová | 1,70 | 1,20 |
|  | upravená | 2,0 | 1,20 |

Tab. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im = 20°C

ZÁVĚR:

| Označení | U (W.m-2.K_1) |  | Posouzení ( vyhovuje, nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | požadavek | výpočet |  |