ZPRACOVÁNÍ  TABULEK  A  VÝKRESŮ

Úkol 1.

- tabulka:	Do horní části tabulky nakreslete hygienický prostor bytu (WC a 			koupelny), ve kterém bydlíte.

Zakótujte i s rozměry zařizovacích předmětů.

Do spodní části tabulky opravte rozměry nebo zakreslete svoji 				představu (WC a koupelny), ale v reálných rozměrech (nepřehnané 			velikosti ploch).

Vše kreslete dle posledních doporučených norem ČSN a vyhlášek, použijte lit.[13,17,18].

- tabulka:	Zakreslete kuchyň i se stolováním.

Postupujte obdobně jak u 1.tabulky.

- tabulka:	Zakreslete hygienické prostory i s kuchyní (kuchyňským koutem) pro 		osoby s omezenou schopností pohybu.

Použijte lit.[14, 15, 17].

Úkol 2.

Nakreslete od ruky, tužkou, na kancelářské papíry  F A4  v  M 1:50 okna, dveře a vrata v půdorysu a řezu. Vše zakótujte, zakreslete překlady nad otvory, kresbu doplňte odkazy na výrobky.

1.	tabulka:	a) Zakreslete okno jednoduché  s dvojsklem 1500/1350 mm ve zdivu 			    z tvárnic Porotherm tl. 450mm, ostění, nadpraží a poprsník lícovaný, 			    poprsník výšky 900 mm.

b) Zakreslete okno zdvojené  1000/1500 mm ve zdivu z tvárnic 				    Porotherm tl. 300 mm, ostění, nadpraží a poprsník lícovaný, výška 			    poprsníku 950 mm.

c) Zakreslete okno dvojité  1500/1500 mm ve zdivu z cihel plných tl. 			    450 mm, zalomené ostění a nadpraží, poprsník odsazený, tl. 300 mm, 			    výška 900 mm.

2.	tabulka:	a) Zakreslete dveře jednokřídlové, otvíravé levé, velikosti 800/1970  			    bez prahu, v příčce tloušťky 125 mm, v ocelové zárubni, vzdálené od 			    nosné zdi z tvárnic Porotherm tl. 450mm 2,5 m.

b) Zakreslete dveře dvoukřídlové, otvíravé pravé velikosti 1500/2100,

asymetrické pravé křídlo šířky 800mm, v obkladové dřevěné zárubni, 			    v nosné stěně tl. 450mm, s podlahovou lištou.

c) Zakreslete dveře jednokřídlové, otvíravé v ocelové zárubni velikosti 			    900/1970, s prahem, levé, umístěné v otvoru 2200/2100 ve střední    			    nosné zdi tl. 300 mm, tl. příčky 75 mm.

3.	tabulka:	a) Zakreslete dřevěné okno zdvojené 1500/1500 s balkónovými 				    zdvojenými levými dveřmi 1000/2400, osazené do vnějšího zdiva 			    z tvárnic Porotherm tl. 450mm. Poprsník okna je 900 mm.

b) Zakreslete vrata výklopná s dorazem u podlahy  rozměru 2000/2100 			    v ocelové zárubni, umístěné do zdiva  z tvárnic Porotherm tl. 450mm.

c) Zakreslete vrata dvoukřídlová rozměru 2500/2100 v ocelové zárubni,

umístěné do zdiva  z tvárnic Porotherm tl. 450mm.

Návod pro kreslení oken, dveří a vrat najdete ve Studijních oporách BH02 - Nauka o pozemních stavbách: Klimešová, J. M01- Nauka o pozemních stavbách, str. 45-52.

Úpravu tabulek použijte ze str. 51,52.

Úkol 3. – výkres č.1

Pro zakreslení volte byt nebo rodinný domek, ve kterém bydlíte.

Půdorys a řez musí obsahovat schodiště -  počet stupňů si před zakreslením spočítejte.

Do svislého řezu objektem zakreslíte orientačně i základy a střechu (plochou jednoplášťovou nebo jednoduchou konstrukci krovu vaznicové nebo hambálkové soustavy). Konstrukci a skladbu střechy volte z lit.: Fajkoš,A.  Střechy.

Úkol 4. – výkres č.2

Použijte monolitický konstrukční systém skeletový, obvodový plášť zvolte zděný předsazený před skelet nebo částečně zapuštěný.

Pro zakreslení dispozice volte jedno podlaží jednoduché administrativní budovy. V půdorysu budou zakresleny společné hygienické prostory pro muže a pro ženy viz  lit. [17], hygienická kabina pro osoby s omezenou schopností pohybu viz lit [15], úklidová místnost. Ostatní místnosti zakreslete libovolně.

Pro úkol 3. a 4. použijte konstrukční materiály z katalogů firem, např. POROTHERM, HURDIS, …

Pro zakreslení výkresů je nutné ovládat  lit. [5.6.7.18].